江苏省地方标准          DB32

J 10822—202X                             DB32/ 3920—202X

住宅设计标准

Design standard for residential buildings

(征求意见稿)

前  言

根据《省住房城乡建设厅关于印发2025年度工程建设地方标准编制修订项目的通知》（苏建科〔2025〕76号）的要求，编制组经广泛调查研究，参考国内外有关标准，在充分征求意见的基础上编制了本标准。

本标准/规程于XXXX年XX月XX日经主管部门批准发布，自XXXX年XX月XX日起实施。

本标准共12章，主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4住区总平面；5使用标准；6环境标准；7设施标准；8消防标准；9结构标准；10设备标准；11维护与管理；12技术经济指标计算；附录1、附录2、附录3。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅负责管理，由XXXX（地址：……；邮政编码：……）负责具体技术内容的解释。各单位在执行过程中若有修改意见或建议，请反馈至江苏省工程建设标准站（地址：南京市鼓楼区草场门大街88号江苏建设大厦8楼；邮政编码：210036）。

本标准/规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总  则	4

2  术  语	5

3  基本规定	10

4  住区总平面	15

4.1  总平面布局	15

4.2  景观环境	18

4.3  配套设施	20

4.4  标识系统	22

5  使用标准	23

5.1  套型	23

5.2  卧室	23

5.3  起居室	24

5.4  厨  房	24

5.5  卫生间	26

5.6  套内储藏空间	27

5.7  阳  台	28

5.8  层高·净高	29

5.9  门  窗	30

5.10  楼  梯	33

5.11  电  梯	35

5.12  单元出入口·走道·外廊	37

5.13  地下室和半地下室	38

5.14  建筑立面	39

5.15  室内装修	40

6  环境标准	43

6.1 日照	43

6.2 天然采光	43

6.3 自然通风	45

6.4 隔声、降噪	45

6.5 防水、防潮	48

6.6  室内空气质量	48

7  设施标准	50

7.1  一般规定	50

7.2  智能信报箱、快递柜	50

7.3  空调室外机位	51

7.4  垃圾收集	53

7.5  太阳能、空气源热水系统配置	54

8  消防标准	55

8.1  一般规定	55

8.2 建筑高度、层数、建筑分类	55

8.3  住宅建筑的耐火等级及构件的燃烧性能	56

8.4 总平面布局、防火间距	59

8.5 平面布置	61

8.6 消防车道、消防车登高操作场地、消防救援口	62

8.7  安全疏散和消防电梯	64

8.8  建筑防火构造	72

8.9  避难层（间）	75

8.10  消防给水和灭火设施	77

8.11 消防电气	77

8.12  防烟、排烟	80

9  结构标准	81

10  设备标准	88

10.1  建筑电气	88

10.2  数字家庭基础设施	102

10.3  给水排水	109

10.4  燃  气	114

10.5  供暖、空调与通风	115

10.6  管线综合	117

11  维护与管理	119

12  技术经济指标计算	121

附录1  成品住房装修基本配置内容（套内）	123

附录2  成品住房装修基本配置内容（公区）	126

附录3  成品住房智慧家居配置内容	128

# 1  总  则

1.0.1为保障江苏省居民基本的住房条件和功能质量，提高城镇住宅设计水平，使江苏省住宅设计和建造符合安全、适用、经济、卫生、绿色、美观等基本要求，制定本标准。

【条文修订】

1.0.1 为保障居民基本住房条件和功能质量，提高城镇住宅设计和建造水平，制定本标准。

1.0.2本标准适用于江苏省城市、建制镇新建、改建和扩建住宅的设计和建造。建筑高度在100m以上、150m以下的高层住宅，除应执行本标准中高层住宅的全部相关规定外，还应执行本标准中建筑高度在100m以上高层住宅的特殊规定。

【条文修订】

1.0.2本标准适用于江苏省新建城镇住宅的设计和建造，改建和扩建住宅可参照执行。

【理由】

《住宅项目规范》第3.1.1条限制住宅建筑最大高度不超过80m。

江苏省住建厅、省自然资源厅、省消防救援总队联合印发的《关于加强高层建筑规划建设管控的意见》中要求：各地一般不得新建100米以上的住宅建筑，城区常住人口100万以下城市严格限制新建80米以上住宅建筑。相关部门在审批80米以上住宅建筑、100米以上公共建筑建设项目时，应征求同级消防救援机构意见，本次修订取消建筑高度在100m以上的要求。

1.0.3住宅设计必须贯彻国家及江苏省的建设方针、政策和法规，体现以人为本、安全卫生、环境保护和节约资源等指导思想，实现住宅建设可持续发展。

【条文修订】

1.0.3住宅设计和建造必须贯彻国家及江苏省的建设方针、政策和法规，应以安全、舒适、绿色、智慧为目标，满足居民刚性和多样化改善性住宅需求。

【理由】

参照《住宅项目规范》和国家、江苏省相关政策修改。

1.0.4住宅设计和建造除应符合本标准外，尚应符合国家和江苏省现行相关标准、规范的规定。

# 2  术  语

2.0.1  住区  residential area

由支路等城市道路或用地边界线围合的住宅用地，是住宅建筑组合形成的居住基本单元；一般情况下居住人口规模在1000人~3000人（约300套~1000套住宅，用地面积2hm2~4hm2），并配建有相应配套服务设施。

2.0.2  住宅  residential building

供家庭居住使用的建筑。

2.0.3  套型  dwelling unit

由居住空间和厨房、卫生间等共同组成的基本住宅单位。

2.0.4  居住空间  habitable space

卧室、起居室（厅）、书房的使用空间。

2.0.5  起居室（厅）  living room

供居住者会客、娱乐、团聚等日常起居活动使用的空间。

2.0.6  卧室  bed room

供居住者睡眠、休息使用的空间。

2.0.7  餐厅  dining room

供居住者就餐活动使用的空间。

2.0.8  书房 study

供居住者学习、工作、休息使用的空间。

2.0.9  厨房  kitchen

供居住者进行炊事活动使用的空间。

2.0.10  卫生间  bathroom

供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动使用的空间。

【删除条文】

2.0.11  储藏室  store room

供居住者储藏衣、物并可以进入的空间。

【删除条文】

2.0.12  壁柜  closet

建筑室内与墙壁结合而成的贮藏空间。

2.0.13  使用面积  usable area

房间实际能使用的面积，不包括墙、柱等结构构造的面积。

2.0.14  阳台  balcony

附设于建筑物外墙，设有栏杆或栏板，可供人活动的空间。

2.0.15  平台（露台）  terrace

设置在上人屋面或由住宅底层地面伸出室外的部分，供人室外活动且有围护设施的平台。

【新增条文】

空中花园 sky garden

以住宅的空中平台（露台）为依托，通过种植树木花草、布置园路、布置休憩游乐设施、布置人文小品等创造出的满足休闲、游憩和文化生活需要的园林空间。

2.0.16  设备平台  equipment platform

供集中空调室外机（或户式多联机）、热水机组、空气源热泵等设备搁置、检修且与建筑内部空间及阳台相分隔的对外敞开室外空间。

2.0.17  空调室外机搁板  air conditioning outdoor shelf

仅供分体式空调室外机搁置、检修且对外敞开的搁板。

2.0.18  凸窗  bay-window

凸出建筑外墙面的窗户。

【删除条文】

2.0.19  过道  passage

住宅套内使用的水平通道。

2.0.20  走廊  gallery

供住宅套外使用的水平通道。

【条文修订】

公共走廊    gallery

住宅套型外使用的水平交通空间。

【理由】

参考《住宅项目规范》GB55038-2025修改

2.0.21  住宅单元  redidential building unit

由多套住宅套型组成的建筑部分，该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散。

【条文修订】

共用楼梯、电梯、公共出入口的多套住宅及其公共空间组成的建筑部分。

【理由】

参考《住宅项目规范》GB55038-2025修改。

2.0.22  单元门厅  entrance hall of unit

供居住者进入单元公共入口使用的空间。

【删除条文】

2.0.23  地下室  basement

室内地面低于室外地平面的高度超过室内净高1/2的空间。

【删除条文】

2.0.24  半地下室  semi-basement

室内地面低于室外地平面的高度超过室内净高1/3且不超过1/2的空间。

2.0.25  架空层  elevated storey

仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

【删除条文】

2.0.26  标准层  typical floor

住宅平面布置相同的楼层。

2.0.27  自然层数  natural storeys

按楼板、地板结构分层的楼层数。

2.0.28  层高  storey height

建筑物各层之间以楼地面面层（完成面）计算的垂直距离。对于平屋面，是指该层楼面面层（完成面）至平屋面的结构面层（上表面）的高度；对于坡屋面，是指该层楼面面层（完成面）至坡屋面的结构面层（上表面）与外墙外皮延长线的交点之间计算的垂直距离。

【条文修订】

建筑物各层之间以楼（地）面面层（设计完成面）计算的垂直距离，屋顶层由该层楼面面层（设计完成面）至平屋面的结构面层或至坡屋顶的结构梁顶与外墙结构面延长线的交点计算的垂直距离。

【理由】

参考《住宅项目规范》GB55038-2025修改。

2.0.29  室内净高  interior net storey height

从楼地面面层完成面（含装修）至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离。

【条文修订】

室内有效使用空间的垂直距离。

【理由】

参考《住宅项目规范》GB55038-2025修改。

2.0.30  净宽（深）  interior storey length

建筑墙面完成面（含装修）之间的水平距离。

【删除条文】

2.0.31  单室套住宅  single room apartment

按完整的基本居住功能，由一间兼起居室的卧室、厨房或简易厨房、卫生间、阳台等不同使用空间组成的住宅，每套住房仅供一人或一对夫妇居住使用。

2.0.32  低层住宅  low-rise building

地上建筑层数不大于三层且建筑高度不大于12m的住宅。

2.0.33  多层住宅  multi-storey building

地上建筑层数大于三层且建筑高度不大于27m的住宅。

2.0.34  高层住宅  high-rise building

地上建筑高度大于27m的住宅。

2.0.35  跃层式住宅  duplex apartment house

套内空间跨越两个楼层且设有套内楼梯的套型。

2.0.36  安全出口  safety exit

供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

【删除条文】

2.0.37  开敞楼梯  open stair

楼梯周边没有墙体、门窗或其他建筑构配件分隔的楼梯，火灾发生时，它不能阻止烟、火的蔓延，不能保证使用者的安全，只能作为楼层空间的垂直联系。

【删除条文】

2.0.38  敞开楼梯间  unclose staircase

楼梯四周有一面敞开，其余三面为具有相应燃烧性能和耐火极限实体墙或外门窗（洞口）围护的楼梯间。

【删除条文】

2.0.39  封闭楼梯间  enclosed staircase

在楼梯间入口处设置门，以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

【删除条文】

2.0.40  防烟楼梯间  smoke-proof staircase

在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊（统称前室）等设施，且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止火灾时的烟和热气进入的楼梯间。

2.0.41  成品住房  finished building

套内所有功能空间的固定面铺装或涂饰、管线及终端安装、厨房和卫生间的基本设施等全部完成，已具备基本使用功能的住房。

【删除条文】

2.0.42  附建公共用房  accessory assembly occupancy building

附于住宅主体建筑的公共用房，包括符合噪声标准的设备用房、中小型商业用房、不产生油烟的餐饮用房等。

2.0.43  商业服务网点  commercial service facilities

设置在住宅建筑首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

2.0.44  保障性住房  indemnificatory housing

政府按限定标准、限定价格或租金的、为本地区低收入住房困难家庭提供的住房。

2.0.45  新风系统  outdoor air system

由风机、净化等处理设备及其部件组成，将新风送入室内，并将室内空气排至室外的通风系统。

2.0.46  同层排水  same-floor drainage

排水横支管布置在本层，器具排水管不穿楼层的排水方式。

# 3  基本规定

3.0.1 住宅设计应符合城镇规划和居住区规划的要求，保障居民的基本生活条件和居住环境，充分考虑当地土地资源，经济、合理和有效地使用土地和空间。

3.0.2 住宅设计应充分考虑居住者生活习俗和居住习惯，提倡建筑与周围环境相协调，因地制宜传承地域建筑文化，营造便捷、舒适、具有地方特色的居住空间。

【条文修订】

3.0.2 住宅设计应充分考虑居住者生活习俗和居住习惯，提倡建筑与周围环境相协调，因地制宜传承地域建筑文化，营造便捷、舒适、具有地方特色的居住空间。

3.0.3 住宅设计应体现以人为本的思想，除应满足基本居住使用外，尚应根据需要满足老年人、残疾人等特殊群体的使用，并符合《无障碍设计规范》GB 50763的要求。

【条文修订】

3.0.3 住宅设计应体现以人为本的思想，按相关要求建设社区配套服务设施，满足全龄使用和无障碍居住生活需求，促进完整居住社区建设，营造舒适宜居、智慧便捷、全龄友好、健康活力的居住社区。

【理由】

室外环境、设备设施和细部设计应满足老年人、残疾人、儿童的无障碍通行及居住需求，使其安全便利地使用社区环境与服务设施，是体现对人的最大关怀，是社会发展和时代进步的体现。

3.0.4 住宅设计应满足日照、采光、通风、热环境、声环境、室内空气质量等环境要求。住宅布局应功能合理，方便使用，且有利安全防卫、卫生防疫和组织管理。

【条文修订】

3.0.4 住宅设计应满足日照、采光、通风、热环境、声环境、室内空气质量等要求。住宅布局应功能合理，有利于安全防卫、卫生健康的使用。

【新增条文】

3.0.X  住宅设计应明确建筑结构、主要建筑材料、管线和设备的设计工作年限。

【理由】

该条文原为11.0.1条，移至此处并修改。

【新增条文】

3.0.X 住宅应进行防水防渗漏深化设计，包括各防水部位设计工作年限、防水材料性能、规格、典型部位构造详图及相关规定。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

3.0.5 住宅建筑应进行节能设计，符合《居住建筑热环境和节能设计标准》DB32/ 4066的规定。

【条文修订】

3.0.5 住宅建筑应进行建筑节能设计，符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015和江苏省地方标准《居住建筑热环境和节能设计标准》DB32/ 4066的相关规定。

【理由】

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第2.0.5要求，新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应进行建筑节能设计。建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。

3.0.6 住宅设计应依靠科技进步，体现绿色、节能、生态、环保、智慧等理念，积极利用太阳能、地能、风能等可再生能源，推广应用适宜的绿色建筑技术，创造与自然和谐共生的绿色、健康住宅。

【条文修订】

3.0.6 住宅设计应依托科技进步，积极利用太阳能、地热能、风能、生物质能等可再生能源，降低住宅碳排放，应用适宜的绿色低碳建筑技术。

【理由】

补充低碳、降低碳排放内容。

3.0.7 住宅设计应推行标准化、模数化及多样化，积极采用新技术、新材料、新产品、新工艺，推广装配式住宅、工业化建造技术和模数协调技术，推动住宅产业现代化，促进住宅建设的高品质、高质量发展。

【条文修订】

3.0.7 住宅设计应推行标准化、模数化及多样化，积极采用新技术、新材料、新产品、新工艺，应用智能建造技术和模数协调技术。

3.0.8 住宅结构设计应满足安全、适用和耐久的性能要求。

3.0.9 住宅设计应符合防火规范的规定，并满足安全疏散的要求。

【条文修订】

3.0.9 住宅设计应提供保证人员安全疏散的设施与条件，符合相关防火规范的规定，满足安全疏散等要求，主要通道和部位的安全疏散标识系统应易于识别。

【理由】

参考《住宅项目规范》第2.2.10条，住宅建筑应提供保证人员安全疏散的设施与条件。第2.2.11条，住宅建筑应具有防止火灾蔓延的措施，并应在火灾时维持结构的稳定性。通道净空、出口数量及方向标识等方面的设置可提高安全疏散能力。

3.0.10 住宅设计应满足设备系统功能有效、运行安全、维修方便等基本要求，为相关设备预留合理的安装及检修条件。

3.0.11 住宅设计应积极推广成品住房技术，成品住房室内装修应与建筑、结构、设备一体化协同设计，同步施工。

【条文修订】

3.0.11 住宅设计应积极推广成品住房技术，宜采用装配化装修技术。成品住房室内装修应与建筑、结构、设备一体化协同设计，同步施工，鼓励提供多样化、高品质装修方案。

【理由】

鼓励采用装配化装修方式推动装修产业化发展，鼓励结合项目定位提供多样化、高品质装修，提升居住体验。

3.0.12 住宅设计应从建筑全寿命期考虑，宜采用大开间、大空间结构体系和管线分离技术，在满足近期使用要求的同时，兼顾改造的可能。

【条文修订】

3.0.12 住宅设计宜采用大开间、大空间结构体系和管线分离技术，在满足近期使用要求的同时，兼顾改造的可能，满足建筑及不同家庭的全寿命期使用需求。

3.0.13 住宅设计和建造应选用质量合格并符合要求的材料与设备。

3.0.14 既有住宅进行改造、改建时，应综合考虑安全、绿色、健康、防火、抗震等要求，并根据住宅及居住者的现有状况和使用条件采用适宜的适老化改造技术。

【条文修订】

3.0.14 既有住宅进行改造、改建时，应综合考虑安全、舒适、绿色、智慧、健康、防火、抗震等要求，并根据住宅及居住者的现有状况和使用条件采用适宜的适老化改造技术。

【新增条文】

3.0.1X 住区设计应配套建设数字家庭基础设施。建设完善、高速、安全的信息通信网络基础设施，设置智慧安防、智慧物业管理等社区智能化系统，并为智慧家居应用提供基础条件。

【新增条文】

3.0.1X 鼓励在住区规划布局时预留无人航空器（无人机）起降场、配送接收点等低空物流配送所需的基础设施空间和物理条件。

【理由】

工信部、科学技术部、财政部、中国民用航空局4部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》的通知。方案提出，推动新型基础配套设施体系建设，鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，加强与城市运输系统连接。充分利用好现有航空基础设施，推动建设一批智能化、集成型、多用途的通用航空基础设施。鼓励新建住宅与商业楼宇预留低空基础设施。

3.0.15 住区设计应选取符合条件的建筑预留移动通信基础设施，移动通信基础设施应与建筑一体化设计，并提供电力引入、管道接入、防雷接地条件。

【条文修订】

3.0.15 住区设计应选取符合条件的建筑预留移动通信基础设施，移动通信基础设施应与建筑一体化设计，并提供电力引入、管道接入、防雷接地条件，符合江苏省地方标准《建筑物移动通信基础设施建设标准》DB32/4120的相关规定。

3.0.16 住区内各类管线应与城市市政管线相衔接，符合管线工程的相关管理规定，采用地下敷设的方式并进行管线综合设计。

3.0.17 住宅设计宜采用BIM技术，实现住宅项目设计、建设、运维的全过程精细化设计和管理。

【条文修订】

3.0.17 住宅宜在设计、建造、运维全过程应用建筑信息模型（BIM）技术。鼓励提供数字化商品住宅使用说明书，向住户提供数字化房屋竣工图纸。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

# 4  住区总平面

## 4.1  总平面布局

【删除条文】

4.1.1  总平面设计应根据住区人口规模，统一规划各项配套功能设施，因地制宜的综合开发利用土地。

4.1.2  总平面交通组织设计应遵循安全便捷、尺度适宜、步行友好、绿色出行的原则，并符合下列规定：

1  交通组织宜人车分流。

2  机动车停车配置数量应综合考虑当地发展水平、住区所处区位、用地及公共交通条件等因素，并符合当地城市的相关规定。

3  住区内应设置无障碍机动车位，无障碍机动车位不应少于总车位数的0.5%。

4  合理设置非机动车停车库（场）位置，并配套一定数量的充电设施。设有共享非机动车的城市，宜在住区主要出入口附近设置非机动车停车区。

5  地下机动车库出入口与连接道路间应设置缓冲段。缓冲段应从车库坡道出入口坡道起坡点算，距离小区内车行道路不应小于5.5m。汽车坡道直接连接城市道路时，距离城市道路红线不应小于7.5m。

6  地下机动车库坡道贴邻住宅时，应采取隔音、降噪、减震等措施。

【条文修订】本条拆分成交通组织、非机动车库（场）设计和机动车库（场）设计3条。

4.1.2  总平面交通组织宜采用“人、车、非机动车”分流设计，合理规划地上、地下归家流线，打造无雨归家流线。合理规划出租、搬家、急救、快递、垃圾清运等不同车辆的动线。

【新增条文】

4.1.X  总平面应合理规划和设计住区出入口（住区大堂）、景观庭院、单元门厅等多层级公共空间体系，提升住户归家的仪式感、安全感和体验感，小区主入口区域缓冲空间进深宜不小于6m。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

【新增条文】

4.1.X  住区内应配置机动车停车库（场），并符合下列规定：

1  机动车停车配置数量应综合考虑当地发展水平、住区所处区位、用地及公共交通条件等因素，并符合当地城市的相关规定。

2  住区内应设置无障碍机动车位，无障碍机动车位不应少于总车位数的1%。无障碍机动车位宜位于住宅地上地下门厅附近。

3  宜根据条件设置子母车位或较大车位（宽度不小于2.6m，长度不小于5.5m）

4  机动车停车库（场）应100%配建充电桩或预留安装条件，符合国家及地方相关规范、文件要求。

5  地下机动车库出入口与连接道路间应设置缓冲段。缓冲段应从车库坡道出入口坡道起坡点算，距离小区内车行道路不应小于5.5m。汽车坡道直接连接城市道路时，距离城市道路红线不应小于7.5m。

6  地下机动车库坡道贴邻住宅时，应采取隔音、降噪、减震、防滑等措施。

【新增条文】

4.1.X  住区内应配置非机动车库（区），并符合下列规定：

1  非机动车库（区）应按照电动自行车停放充电场所进行设计，符合现行地方标准《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904的规定。

2  保障性住房宜在室外场地集中设置电动三轮车等电动非机动车停车区。（原第4.3.6条）

3  设有共享非机动车的城市，宜在住区主要出入口附近设置非机动车停车区。

4.1.3  住区道路设计应满足下列规定：

1  住区内道路应满足消防、救护、搬家等通行要求，并满足《城市居住区规划设计标准》GB50180中相关要求。

2  当低、多层住宅受地形条件限制，搬家、救护车等车辆无法直达住宅单元门厅时，停靠点与单元门厅之间的直线距离不应大于80m，并满足无障碍通行要求。

【条文修订】

2  当低、多层住宅受地形条件限制，搬家、救护车等车辆无法直达住宅单元门厅时，消防车道与单元门厅之间的直线距离不应大于40m，并满足无障碍通行要求。

4.1.4  住区设计宜结合总平面布局合理设置架空层，用以改善住区环境。

【条文修订】

4.1.4  鼓励设置空间开敞、无围护结构的架空层作为休闲、健身、娱乐、学习、绿化等公共空间使用，架空层应与住区景观一体化设计，打造室内外融合的公共空间。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

【新增条文】

4.1.X  住区人行活动区域应设置连贯的全程无障碍通行系统，并符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019等相关要求。设有闸机的出入口或通道应设有老人、儿童、行动不便人士的无障碍通道。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

4.1.5  住区竖向设计应遵循因地制宜原则，综合土方平衡、管线综合、园林景观、城市规划等相关要求，合理设置场地标高，并符合现行《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83的有关规定。

4.1.6  住区内应合理组织排水，满足住宅建筑防洪防涝要求。地下车库入口处应设置反坡。反坡高度最高点低于车库入口附近道路标高200mm时，应设置挡水设施。

4.1.7  住区地下空间开发宜与相邻地块及周边商业设施统筹考虑，并符合下列规定：

1  住区地下空间设计应符合《江苏省城市规划管理技术规定》的相关要求。当地块周边为大型商业和地下公共交通设施时，宜整体开发和复合利用。

2  街区式居住用地地下空间宜相互连通，提高地下空间使用效率。

4.1.8  住区管线综合设计及地下车库顶板的覆土深度应符合下列规定：

1  住区工程管线综合设计应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的有关规定。

2  小区内地下车库覆土深度应满足管线设计、海绵城市建设等相关技术要求，并不宜小于1.2m；

3  利用建筑屋顶设置绿化的覆土深度应满足乔、灌、草自然生长的需要。

## 4.2  景观环境

4.2.1  住区景观环境设计应结合项目总体规划进行专项设计，综合考虑各类景观环境要素，优化场地风环境、声环境、光环境、热环境、空气质量、视觉环境和嗅觉环境等，并提供相应的配套设施。

4.2.2  住区景观环境设计应充分调查场地资源，尽可能保护和利用场地内原有地形、水系和植被。

4.2.3  住区景观环境设计应与场地内的建筑布局、建筑风格相协调，并满足主管部门的相关要求。

4.2.4  住区内应按当地规划建设要求设计集中绿地，并满足相应的绿地率指标。

4.2.5  住区内植物配置应遵循安全、适用、经济、绿色、美观的原则，并符合下列规定：

1  以乡土植物为主，合理组织空间，做到疏密有致、起伏错落，四季分明；不应使用有毒、有刺、有异味的植物。

2  道路绿化配置应兼顾生态、防护、遮阴和景观功能，并根据道路的等级区别设计。

3  植物配置不应影响住区道路交叉口的行车视线安全；

4  地面停车场宜结合停车位间隔种植具有遮荫功能的植物，并满足停车位高度要求

5  乔木配置不宜影响住户的采光、通风与日照。

4.2.6  屋顶绿化种植应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。

【修订条文】

4.2.6  屋顶绿化种植屋面或露台绿化应选择适应本地气候品种，宜用根系浅、耐寒耐贫瘠、抗风性强的植物品种，并应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。

4.2.7  建筑外墙、围墙、围栏、棚顶、车库出入口等部位可结合景观设计合理采用垂直绿化。垂直绿化宜以地栽、容器栽植藤本植物为主。

4.2.8  景观绿地内宜结合绿化维护设置取水点，取水点的间距不宜大于60m，住宅单元出入口宜结合物业管理要求设计保洁取水点，并设置污水排水口。

4.2.9 住区室外活动空间应兼顾居民不同功能及不同年龄层次的使用需求进行整体设计，合理设置健身、游憩、休闲、娱乐及文化设施，并满足安全、日照、通风、防滑、无障碍等要求。

4.2.10室外老年人活动场地应动静分区明确，并符合下列规定：

1  场地布局宜区分群体空间、成组空间以及个人活动空间。

2  场地内无障碍系统应与主要通道无障碍衔接。

3  景观家具符合老年人特点，并方便老年人使用。

【条文修订】

4.2.10  室外老年人活动场地应动静分区明确，并符合下列规定：

1  老人活动场地宜与0～3岁婴幼儿活动场地复合。

2  设置的活动场地宜不少于1/2的活动面积满足不低于冬至日2小时的日照标准。

3  场地内家具应充分考虑老幼人群的使用安全与方便，场地平整，采用防滑、防跌落，防冲撞、安全、环保的铺装材料。

4  场地内宜设置智慧灯杆等监控设施。

5  场地内无障碍系统应与主要通道无障碍衔接。

【理由】

结合《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》3.2.5的表述修改，强调场地复合与代际融合。

【新增条文】

4.2.1X 住宅消防登高面在满足消防功能的前提下，应具有美观性和实用性，并符合下列要求：

1 消防登高场地及消防车道宜结合周边场地功能及人群使用需求，设置多功能性活动空间，如运动健身、休闲交流、儿童活动等场所。

2 消防登高面铺地宜考虑不同颜色、规格、面层处理的抗压性铺装材料搭配，打造出较丰富的铺地效果。

3 宜设置可移动装置，如种植花箱、户外家具、活动器械等，丰富场地使用功能。

【理由】

结合《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》3.2.9的表述修改。

4.2.11 住区景观道路设计应安全舒适，尺度合理并且符合下列规定：

1 景观道路最小纵坡坡度不应小于0.3%，最大纵坡坡度不宜大于8%；供轮椅通行的景观道路宽度不应小于1.5m。

2住区内主要道路及出入口应便于轮椅通过，其宽度、坡度及面层材料的设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。

3住区内宜设置专用环形健身慢行道，健身慢行道宽度不应小于1.25m。健身慢行道面层宜采用弹性减振、防滑和环保的材料。

4.2.12 住区室外场地铺装宜采用透水，表面平整耐磨的环保防滑材料，并符合国家相关环保要求。

4.2.13室外停车场设计应符合下列规定：

1 住区内设置有无障碍停车位的停车场，应有明显指示标志，无障碍停车位应靠近建筑物出入口处，与相邻车位之间留有轮椅通道，其宽度不小于1.2m；

2宜选用保水、透水材料形成生态停车场，采用生态植草砖、蜂巢植草格等时，其镂空面积比不应低于40%。基层及面层均应满足场地相应车辆的承载需求。

4.2.14 住区内场地及道路应结合雨水基础设施设计，并符合江苏省及当地海绵城市建设的相关规定。

【条文修订】

4.2.14 住区宜结合当地规划建设实际情况进行海绵城市专项设计，并应符合下列要求：

1 景观设计应满足海绵城市设计专篇里的相关指标要求，与景观场地有机结合，以有效缓解暴雨期的地表径流。

2 场地及道路应结合雨水基础设施设计。

3下凹绿地、雨水花园内应设置溢流口或草地雨水口，保证暴雨时径流的溢流排放，溢流口顶部标高不应低于绿地50~100mm。

## 4.3  配套设施

4.3.1  住区配套服务设施应遵循方便使用、统筹开放、兼顾发展、平疫结合的原则，并根据居住人口和服务半径合理分级设置。

4.3.2住区应根据规划要求合理配套建设物业管理和服务用房、活动用房、停车等生活必需的便民服务设施，并与住区规模及周边的生活配套设施相匹配。

【条文修订】

4.3.2 住区应合理规划建设配套服务设施，并符合下列规定：

1  应按相关要求配套建设物业管理和服务用房、活动用房、商业用房等生活必需的服务设施，并与住区规模及周边的生活服务设施相匹配。

2  宜结合地块条件和周边现有公共服务设施，完善适老适幼设施和空间。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

4.3.3 住区应根据人口规模配置居家养老服务用房。居家养老服务用房宜根据住区规模分级设置，宜按照不少于每百户20.0 m2（建筑面积）设置，并符合当地的相关规定。

4.3.4 住区主要出入口宜结合门卫值班、住区无接触通行、快递存储、物业管理等要求进行一体化集成设计。

【删除条文】

4.3.5  住区应设置电动非机动车停放场所和预留充电设施，并符合江苏省及当地政府相关规定。

【理由】

与第4.1.2条第4款类似重复。

4.3.6  保障性住房宜在室外场地集中设置电动三轮车等电动非机动车停车区。

【移动条文】将该条文移至4.1节

4.3.7  电动汽车停车场（库）应符合国家相关规范、文件及当地政府部门相关要求。

【移动条文】将该条文移至4.1节

4.3.8  住区应结合物业管理用房或地下车库等部位合理设计应急、防灾物资用房、空间或设施，并符合下列要求：

1  宜结合物业管理用房设置应急设施存放空间，包括微型消防站、社区急救包、应急担架等功能设施；

2  宜结合地下空间合理存放防灾储备物资；

3  地下车库出入口宜设挡水设施或在附近预留应急防汛物资存储空间。

## 4.4  标识系统

4.4.1  住区标识系统应进行专项设计，且应与住区的规划、设计、建设同步实施。

4.4.2  住区标识系统应包括导向标识、无障碍标识、消防安全标识等系统，并符合相关标准的要求。

【条文修订】

4.4.2  住区标识系统应包括导向标识、无障碍标识、消防安全标识、人防标识等系统，并符合相关标准的规定。

4.4.3  住区标识系统应覆盖小区各出入口、道路和交通、环境景观、建筑单体及地下空间等部位，并与整体环境相协调。

4.4.4  住区标识系统设置应位置恰当，综合考虑使用者需求，具备系统性、协调性、醒目性、准确性、识别性、适老性。

4.4.5  住区内具有危险性场所时，应设置完整、连续的安全警示标识。

4.4.6  住区道路及场地的标识应具有良好夜间导视功能，且在单元入口、活动场地、园林水域、高差变化处等部位提高夜间照度。

【新增条文】

4.4.X  地下室和住宅内各类管线应排列有序，并有明显标志标识。

# 5  使用标准

## 5.1  套型

5.1.1  住宅应按套型设计，每套住宅应设卧室、起居室（厅）、厨房、卫生间等基本功能空间。

5.1.2  由卧室、起居室（厅）、厨房，卫生间等组成的住宅套型，其使用面积不应小于33m2；由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的住宅单室套套型，其使用面积不应小于23m2。

5.1.3  住宅套型各功能空间应合理高效，居住活动流线顺畅、动静分区、洁污分离；套内布局宜采用可灵活改造的结构形式，具有一定的适应性和灵活性。

5.1.4  住宅套型利用外廊、天井、凹槽等组织室内自然通风时，应避免对居住私密空间的视线干扰。

5.1.5  住宅套型入口宜设过渡空间（玄关），宜设置更衣、换鞋、收纳等功能设施。

【条文修订】

5.1.5  住宅套型入口应设过渡空间，满足换鞋、收纳、清洁等功能需求。

5.1.6  卧室、起居室（厅）、厨房不应布置在地下室；当布置在半地下室时，必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施，并不得降低各项指标要求。

## 5.2  卧室

5.2.1 双人卧室的短边净宽不应小于2.80m，其使用面积不应小于9.00 m2。

5.2.2 单人卧室短边净宽不应小于2.20m，其使用面积不应小于5.00m2。

【条文修订】

5.2.2 单人卧室短边净宽不应小于2.00m，其使用面积不应小于5.00m2。

【理由】与《住宅项目规范》最低净宽要求1.8m增加0.2m，主要考虑预留装配化装修构造、踢脚线、开关插座、门框等尺寸，便于更充分的放置标准尺寸床，同时房间长宽比更为合理，便于布置家俱。

5.2.3 兼起居的卧室，其使用面积不应小于12m2。

## 5.3  起居室

5.3.1  起居室（厅）的短边净宽不应小于2.80m，并宜与套型建筑面积匹配，其使用面积不应小于12m2。

【条文修订】

5.3.1 起居室的短边净宽不应小于2.80m，使用面积宜与套型建筑面积相匹配，且不应小于12m2。

5.3.2  起居室内应综合考虑使用功能要求，减少直接开向起居室（厅）的门的数量。

5.3.3  套型内无独立的餐厅时，起居室（厅）应兼有用餐的空间；起居室（厅）内侧设置无直接采光的餐厅、过厅的使用面积不宜大于10m2。

【条文修订】

5.3.3  套型内无独立的餐厅时，应采用起居室、餐厅、厨房一体化设计。

【理由】

鼓励采用餐、起、厨一体化综合利用空间，删除过厅面积要求。

## 5.4  厨  房

5.4.1  使用燃气的厨房应设计为独立可封闭的空间，其使用面积不应小于5.0m2；保障性住房的厨房使用面积不应小于4.0 m2。厨房使用面积宜与套型建筑面积相匹配。

由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的单室套住宅套型，使用燃气的厨房使用面积不应小于4.0m2。使用非燃气的厨房，厨房操作面净长不宜小于2.10m。

5.4.2  住宅厨房宜布置在套内近入口处，可利用敞开外廊、凹槽等进行采光通风。

5.4.3  厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机、燃气热水器（热水锅炉）等设施或为其预留位置。

【条文修订】

5.4.3  厨房应设置洗涤池、水嘴、案台、灶具、排油烟机等设施或预留安装位置。

【理由】

参考《住宅项目规范》修订。

5.4.4  厨房内设备、设施、管线应按炊事操作流程整体设计。厨房排油烟机的位置应与炉灶位置对应，并与排气道连通。

5.4.5  除五层以下和建筑高度大于100m的住宅外，厨房的排油烟机均应设置竖向排气道：

1  当通过外墙直接排至室外时，应在室外排气口设置避风、防雨和防止污染墙面的构件；

2  当设置竖向排气道时，应设置防火止回阀，并应在出屋面排气道顶部安装无动力风帽（或有动力风帽）。

【条文修订】

2  当设置竖向排气道时，竖向排气道应采取加强密封性能的措施。应设置防火止回阀，止回阀应安装在管道外壁进气口处，与排气道接触部位应填塞密实。

3  竖向排气道出屋面顶部应安装无动力风帽或设置集中动力排油烟装置。

4  排油烟机排气管道和燃气热水器排气管应分别设置。

5.4.6  单排布置设备的厨房，其净宽不应小于1.50m；双排布置设备的厨房，其净宽不应小于1.90m，通道净宽不应小于0.90m。

【新增条文】

5.15.X 厨房应预留直饮水、洗碗机、蒸箱、厨余垃圾处理器、水浸报警装置等设备设施安装空间，同步设置与设备匹配的给水接口、排水点位及电源插座。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

5.4.7  厨房宜设置服务阳台。设污洗池时宜设在服务阳台内。

【条文修订】

5.4.7  宜结合厨房设置服务阳台，其净深不应小于1.5m。

【理由】

参考《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》修订。

5.4.8  有条件时，住宅厨房宜满足老年人使用需求，方便轮椅进入和操作，设置可调节操作台面、升降吊柜、推拉门等适老化设施。

## 5.5  卫生间

5.5.1  卫生间内设备、设施、管线应整体设计, 应至少配置便器、洗浴器、洗面器三件卫生设备或预留位置。除单室套外，当套型仅设置一个卫生间时，卫生间应采用分离式布置形式。

不同洁具组合卫生间的使用面积应符合下列规定：

- 设便器、洗浴器（浴缸或淋浴）、洗面器时不应小于3.00m2；

2  设便器、洗浴器时不应小于2.00m2；

3  设便器、洗面器时不应小于1.80m2；

4  单设便器时不应小于1.10m2，单设淋浴器时不应小于1.20m2。

5.5.2  卫生间宜有直接采光、自然通风，并符合下列规定：

1  住宅套内仅设一个卫生间时，夏热冬冷地区住宅卫生间应直接对外采光、自然通风；单室套及寒冷地区住宅卫生间宜直接对外采光、通风；

2  住宅套内设有两个及以上的卫生间时，应有一个直接采光、自然通风；

3  卫生间应设置防止回流的机械通风或预留机械通风设置条件。

5.5.3  未设置前室的卫生间门不应直接开向起居室（厅）；布置便器的卫生间门不应开向厨房。

5.5.4  卫生间与卧室之间不宜采用错层布置。

5.5.5  卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室（厅）、厨房和餐厅的上层。

卫生间排水横管不得穿越楼板进入下层住户空间，优先采用不降板同层排水方式。

【条文修订】

5.5.5  卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室（厅）、厨房和餐厅的上层。卫生间排水横管不得穿越楼板进入下层住户空间，优先采用不降板同层排水方式。

【理由】考虑到不降板同层排水在实际项目易产生反味等问题，删除本要求。

5.5.6  当卫生间布置在本套内的卧室、起居室（厅）、厨房和餐厅的上层时，均应有防水、隔声和便于检修的措施。

5.5.7  卫生间应有防水、防潮和防滑措施。卫生间的楼地面应设置防水层；墙面、顶棚应设置防潮层；淋浴区墙面、地面应设置防水层，门口应有阻止积水外溢的措施。

5.5.8  卫生间宜在坐便器和淋浴位置的墙面或地面预留安装扶手的空间，宜增大坐便器和淋浴空间。

【条文修订】

5.5.8  卫生间便器和洗浴器旁应设扶手或预留安装条件；当卫生间门向内开启时，应预留向外开启或推拉开启的空间条件。

【理由】

参考《住宅项目规范》修改。

## 5.6  套内储藏空间

5.6.1  住宅套内应设置或预留储藏空间（储藏室或壁柜），储藏空间应进行集约化整体设计，各类储藏空间的容积不宜小于室内容积的1/25，并满足下列要求：

1  套型入口处宜设储藏空间，满足更衣、收纳等功能。入口处壁柜净深不宜小于0.40m，净宽不宜小于0.80m；

2  卧室内的壁柜净深不宜小于0.60m；

3  套内宜利用起居室、卧室、卫生间、厨房、阳台等设置分类储藏空间；

4  宜设置独立的储藏空间，并为大型行李箱、婴儿车、轮椅等大件物品预留收纳空间。

5.6.2  设于底层、靠外墙或贴邻卫生间的壁柜，内部应采取防潮措施，壁柜内应平整、光洁。

5.6.3  有条件时，住宅套内宜设置独立的家政间，净宽不应小于1.50m。

## 5.7  阳  台

5.7.1  每套住宅应设阳台或平台。

5.7.2  生活阳台宜设在起居室（厅）或卧室外，净深不应小于1.30m；服务阳台宜设在餐厅或厨房外，净深不应小于1.10m。

【条文修订】

5.7.2  设在起居室（厅）或卧室外的阳台净深不应小于1.50m。

【理由】

生活阳台和服务阳台缺少标准释义，统一说法。5.4.7条已有相关内容。

5.7.3  住宅宜设开敞阳台。沿城市主干道住宅、寒冷地区住宅及十八层以上的高层住宅宜设封闭阳台。100m以上的高层住宅应设封闭阳台。

【条文修订】

5.7.3  沿城市主干道住宅、寒冷地区住宅及十八层以上的高层住宅宜设封闭阳台。

5.7.4  住宅的阳台（含封闭阳台）栏杆、栏板净高不应低于1.10m。

【条文修订】

5.7.4  住宅的阳台（含封闭阳台）栏杆、栏板净高不应低于1.20m。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

5.7.5  阳台栏杆设计必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m，放置花盆处必须采取防坠落的措施。

5.7.6  各套住宅之间毗邻的阳台、平台或空调搁板应设分户隔墙或分隔设施。

5.7.7  顶层阳台应设宽度、进深均不小于阳台的雨篷，雨篷应做有组织排水，并应有防水措施。

出平台门的上部应设宽度不小于门宽、进深不小于1.00m的雨篷。

5.7.8  高度为两层及两层以上的阳台宜设置防止雨雪进入室内的设施。

【条文修订】

5.7.8  设置空中花园的住宅，不得降低户内通风、采光和日照标准，并应采取安全防护、防视线干扰及防水、排水‌等措施。

5.7.9  开敞阳台地面构造应有防水、排水措施，且不应与屋面雨水管共用排水立管。

5.7.10  住宅阳台应设置晾晒衣物设施或为其预留位置。

5.7.11  当阳台设有洗衣设备或配水点时，应符合下列规定：

1  设有洗衣设备时，应设置洗衣机排水管及排水接口。

2  开敞阳台设有洗衣设备时，洗衣机位置应有防雨措施。

2  楼地面构造及配水点所在墙面应有防水措施。。

## 5.8  层高·净高

5.8.1  普通住宅层高不应低于2.80m，不高于3.00m。设有户式中央空调及集中新风或地暖系统的住宅，层高不应高于3.60m。

【条文修订】

5.8.1  新建商品住宅层高不应小于3.1m，保障性住房等其他住宅层高不应小于3.0m，四层以上住宅层高不应大于3.6m（局部挑高除外）；设有地暖、管道式新风或集中式中央空调系统的住宅，层高不应小于3.15m。

【理由】

参考《住宅项目规范》及《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》修改。

5.8.2  卧室、起居室（厅）室内净高不应低于2.5m。局部净高不应低于2.20m，且该区域的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。

【条文修订】

卧室、起居室的室内净高不应低于2.60m，局部净高不应低于2.20m，且局部净高低于2.60m的面积不应大于室内使用面积的 1/3。

【理由】

参考《住宅项目规范》修改。

5.8.3  利用坡屋顶内空间作卧室、起居室（厅）时，至少有1/2使用面积的室内净高不应低于2.20m。

【条文修订】

5.8.3  利用坡屋顶内空间作卧室、起居室时，室内净高不低于2.20m 的使用面积不应小于室内使用面积的1/2。

【理由】

参考《住宅项目规范》修改。

5.8.4  厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。

5.8.5  公共部位室内净高应符合下列规定：

1  地下、半地下室作储藏室、非机动车库和设备用房时，室内净高不应低于2.00m，并应满足相关设备用房的净高要求；

2  住宅地下、半地下室作汽车库时，应符合《车库建筑设计规范》JGJ100的相关规定；

3  住宅建筑底层作为休闲活动功能的架空层层高不应低于3.60m，且梁底净高不应低于3.00m；

4  单元门厅、电梯间前室的净高不宜低于2.40m，公共走廊的净高不宜低于2.20m，局部净高不应低于2.00m；

5  住宅底层设置汽车位时，应预留安装设备管线的空间，室内净高不应低于2.20m。

## 5.9  门  窗

5.9.1  单元外门及地下室、半地下室进入楼电梯等公共部位的门应采用电子对讲安全门，并应向疏散方向开启，单元外门上方应设雨篷。

5.9.2  套型户门应采用保温、隔声、安全防卫门，户门（可向内开启）上端不应设气窗，向外开启的户门及窗不得妨碍交通及相邻套型门、窗的开启。

5.9.3  各部位门洞口的最小尺寸应符合表5.9.3的规定：

表5.9.3门洞口最小尺寸（m）

| 部位 | 门洞宽度 | 门洞高度 |
| --- | --- | --- |
| 单元外门 | 1.20 | 2.30 |
| 套型户门 | 1.10 | 2.20 |
| 卧室门 | 0.90 | 2.20 |
| 厨房门 | 0.80 | 2.20 |
| 卫生间门 | 0.80 | 2.20 |
| 储藏室门 | 0.70 | 2.20 |
| 阳台门 | 单扇平开 0.90 双扇 1.60（推拉门） | 2.20 |

注：1、洞口两侧地面（楼面）有高低差时，以较高一侧的地面（或楼面）为起算高度。此处门洞宽度和高度为洞口结构面尺寸。

- 适老化套型宜加大门洞尺寸。

【条文修订】

5.9.3  各部位门最小通行净宽应符合表5.9.3的规定：

表5.9.3门洞口最小尺寸（m）

| 部位 | 门开启后的通行净宽 | 门净高 |
| --- | --- | --- |
| 单元外门 | 1.20 | 2.30 |
| 户 门 | 0.90 | 2.20 |
| 卧室门 | 0.80 | 2.20 |
| 厨房门 | 0.70 | 2.20 |
| 卫生间门 | 0.70 | 2.20 |
| 储藏室门 | 0.70 | 2.20 |
| 阳台门 | 0.90 | 2.20 |

【理由】

参考《住宅项目规范》修改。

【新增条文】

5.9.X  厨房门和卫生间门应预留无障碍改造的条件，既有住宅建筑改造户门通行净宽不应小于0.80m。卧室门的通行净宽不应小于0.80m。阳台门的通行净宽不应小于0.9m。

5.9.4  厨房、卫生间、储藏室的门，应在下部设有效截面面积不小于0.02m2的固定通风口（含通风槽）或距地面留出不小于0.03m的缝隙。

5.9.5  窗外没有阳台（平台）的外窗，窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时，应设置防护设施。

注：窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算，保证净高0.90m。

【条文修订】

5.9.5  临空外窗的窗台距室内地面的净高小于0.90m时，应配置防护设施，防护设施的高度应由室内地面或可登踏面起算，且不应小于0.90m。

【理由】

参考《住宅项目规范》修改。

5.9.6 当设置凸窗时应符合下列规定：

1  当凸窗窗台高度低于或等于0.45m时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.90m；

2  当凸窗窗台高度高于0.45m，其防护高度从窗台面起算不应低于0.60m；

3  如凸窗上有可开启的窗扇，其可开启窗扇底距窗台面的净高低于0.9m 时，开启扇窗洞口处应设防护设施。其防护高度从窗台面起算不应低于0.9m，并应贴窗设置。

【条文修订】

5.9.6  当设置凸窗时应符合下列规定：

1  当凸窗窗台高度小于或等于0.45m时，其防护设施高度应从窗台面起算，且不应小于0.90m；

2  当凸窗窗台高度大于0.45m时，其防护设施高度应从窗台面起算，且不应小于0.60m；

3  凸窗的防护设施应贴外窗设置。

【理由】

参考《住宅项目规范》修改。

5.9.7  住宅底层的外窗、阳台门，下沿低于2.00m且开向公共部位、走廊或公用上人屋面的窗和门，应采取安全防卫措施。

5.9.8  住宅外窗应符合《江苏省居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》DGJ32/J 157中规定的相关要求。优先采用一体化集成系统窗。

【新增条文】

5.9.X  外窗尺寸超出《江苏省居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》规定的超大超长外窗与平推窗等新型外窗时，应加强构件及与主体结构的连接设计，进行相关承载力计算，并符合现行国家和地方相关标准、文件规定。

【理由】

目前大量新建住宅采用超大面积外窗与平推窗等新型外窗，设计时没有对荷载和连接构造进行复核和深化设计，存在安全隐患。

## 5.10  楼  梯

5.10.1  住宅疏散楼梯宽度应经计算确定，并符合下列规定：

1  建筑高度不大于18m的住宅，一边设置栏杆的疏散楼梯梯段净宽不应小于1.00m；

2 建筑高度大于18m不大于100m的住宅，疏散楼梯梯段净宽不应小于1.10m；

3  建筑高度大于100m的住宅，疏散楼梯梯段净宽不应小于1.20m。

注：楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。

【条文修订】

5.10.1  住宅疏散楼梯宽度应经计算确定，并符合下列规定：

1  当最高入户层楼面距室外设计地面的高度不超过15m时，公共楼梯一边设有栏杆的，其梯段净宽不应小于1.00m；公共楼梯两侧均为墙体的，其梯段净宽不应小于1.10m。

2 当最高入户层楼面距室外设计地面的高度超过15m时，公共楼梯的梯段净宽不应小于 1.10m。

注：楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

5.10.2  楼梯踏步宽度不应小于0.26m，踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。当楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.10m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。

【条文修订】

5.10.2  公共楼梯踏步宽度不应小于0.26m，踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。且同一个楼梯梯段踏步的宽度、高度均应一致；每个梯段的首步和末步踏步均应设明显标志。

当楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.20m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

5.10.3  楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽，且不应小于1.20m；梯段净宽为1.00m的楼梯及剪刀楼梯的平台净宽不应小于1.30m。

5.10.4  楼梯平台的结构梁下缘至人行通道的垂直高度不应小于2.00m，梯段之间的净高不应小于2.20m。

5.10.5  当楼梯井净宽大于0.11m时，必须采取防止儿童攀滑的措施。

5.10.6  套内楼梯应至少在一侧墙面设置扶手。跃层式住宅、低层住宅套内楼梯梯段净宽，当一面临空时不应小于0.80m；当两侧有墙时不应小于1.00m，且应在一侧墙面设置扶手。

5.10.7  套内楼梯踏步宽度不应小于0.22m，踏步高度不应大于0.20m，扇形踏步拐角距扶手边0.25m处，其宽度不应小于0.22m。

注：跃层式住宅的套内楼梯的燃烧性能和耐火极限可不按疏散楼梯的要求设计。

5.10.8  室外楼梯临空处应设置防护栏杆，栏杆离地面0.10m高度内不宜留空。

临空栏杆、水平长度大于0.5m的室内公共楼梯栏杆（栏板）及疏散用室外楼梯栏杆扶手高度不应小于1.10m。

【条文修订】

5.10.8  室外楼梯临空处应设置防护栏杆，栏杆离地面0.10m高度内不宜留空。

临空栏杆、水平长度大于0.5m的室内公共楼梯栏杆（栏板）及疏散用室外楼梯栏杆扶手高度不应小于1.20m。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

5.10.9  除户门外，住宅通向封闭楼梯间及防烟楼梯间的门应向疏散方向开启，且并不应阻挡疏散通道。正面门扇开足时，休息平台的净宽不应小于0.60m；当住宅建筑高度大于100m时，休息平台的净深不应小于1.2m。侧墙开门时，门洞边距踏步边净宽不宜小于一个踏步的宽度，且门扇开启后不应阻挡疏散人流的通行。

【条文修订】

5.10.9  除户门外，住宅通向封闭楼梯间及防烟楼梯间的门应向疏散方向开启，且并不应阻挡疏散通道。正面门扇开足时，休息平台的净宽不应小于0.60m；当住宅建筑高度大于100m时，休息平台的净深不应小于1.2m。侧墙开门时，门洞边距踏步边净宽不宜小于一个踏步的宽度，且门扇开启后不应阻挡疏散人流的通行。

5.10.10  设置无障碍住房的住宅，当无障碍住房设在二层及二层以上且未设置无障碍电梯时应设置无障碍楼梯，无障碍楼梯应满足《无障碍设计规范》GB50763的要求。

【条文修订】

5.10.10  设置无障碍住房的住宅，当无障碍住房设在二层及二层以上时，应设置无障碍电梯，无障碍楼梯应满足《无障碍设计规范》GB50763的要求。

## 5.11  电  梯

5.11.1  新建四层及四层以上住宅或住户入口层在楼面距室外设计地面的高度超过10m时，必须设置电梯并满足无障碍使用要求。

【条文修订】

5.11.1  最高入户层为四层及四层以上，或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过9m的住宅建筑，每个住宅单元应至少设置1台电梯。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

【删除条文】

5.11.2  十一层及以下设置公共电梯的住宅，每单元设置电梯不应少于1台；七层至十一层住宅应配置可容纳担架（含削角担架）电梯。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

5.11.3  十二层及以上的住宅，每单元设置电梯不应少于2台，其中应配置1台可容纳担架电梯（可兼做消防电梯），轿厢和侯梯厅深度均应不小于2.10m。

【条文修订】

5.11.3 最高入户层为十二层及十二层以上，或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过33m的住宅建筑，每个住宅单元应至少设置2台电梯，其中至少1台电梯轿厢宽度或深度不应小于2.10m。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

5.11.4  住宅电梯应在设有户门的公共部位处设站，并且每居住单元至少应设置1部能直达户门层的无障碍电梯。无障碍电梯轿厢尺寸不应小于1.10m×1.40m（宽×深）。

【条文修订】

5.11.4  设有电梯的住宅单元，电梯应在设有户门的公共部位处设站，应至少有1台电梯满足下列尺寸要求：轿厢门净宽不应小于0.90m；采用宽轿厢时，轿厢长边尺寸不应小于1.60m，短边尺寸不应小于1.50m，采用深轿厢时，轿厢宽度不应小于1.10m，深度不应小于2.10m。电梯紧急呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m～1.10m。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

【新增条文】

5.11.X  最高入户层楼面距室外设计地面高度不超过33m的住宅建筑，当公共电梯仅为1户服务时，应满足无障碍电梯要求，无障碍电梯轿厢尺寸不应小于1.10m×1.40m（宽×深）。

5.11.5  住宅电梯数量的确定应综合考虑建筑类型、层数、服务户数、电梯主要技术参数及使用者的舒适度等因素。住宅电梯宜成组集中布置。每台电梯服务户数不应超过66户。

【删除条文】

5.11.6  建筑高度100m以上的高层住宅，每单元每层住户大于2户时，每单元电梯数量不应少于3台，其中一台电梯应为可容纳担架的电梯。

5.11.7  电梯候梯厅净深不应小于多台电梯中最大电梯轿厢的深度，且不应小于1.50m。电梯候梯厅和楼梯平台共用时，平台净深不应小于2.10m。

5.11.8  住宅应选择节能环保高效能电梯；使用人数较少的新建或改建的住宅，宜配置无机房电梯或小机房电梯。

5.11.9  当住宅地下室功能为非机动车库、汽车库、储藏室时，每单元至少应有一台无障碍电梯到达该层，当有高差时，应设无障碍坡道。

【新增条文】

5.11.X  既有住宅建筑加装电梯，不应影响建筑结构安全性和正常使用功能。加装电梯的载重量不应小于320kg，轿厢门净宽不应小于 0.80m。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

## 5.12  单元出入口·走道·外廊

5.12.1  住户的公共出入口应与附建公共用房的出入口分开布置。

5.12.2  住宅应在首层的主要公共出入口处设门厅，并有识别标志。多层住宅门厅使用面积不宜小于4.0m2，高层住宅门厅使用面积不宜小于6.0m2。

【条文修订】

5.12.2  住宅应在首层和地下的主要公共出入口处设门厅，并有识别标志。多层住宅门厅使用面积不应小于4.0m2，高层住宅门厅使用面积不应小于6.0m2。

【理由】

参考《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》修改。门厅使用面积不包含标准层楼电梯核心筒投影面积。

5.12.3  设置电梯或无障碍住房的住宅，住宅底层主要公共入口应为无障碍出入口，并设深度不小于1.50m的入口平台。无障碍出入口应符合《无障碍设计规范》GB50763的规定。无障碍通道应能到达住户的主要公共出入口及电梯厅。

5.12.4  位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部的公共出入口及架空层出入口，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。

5.12.5  住宅的公共出入口设置室外台阶时，台阶不应少于2级，台阶踏步高度不宜大于0.15m，不应小于0.10m，宽度不应小于0.30m，踏步应采取防滑措施。当出入口设置三级及三级以上台阶且台阶宽度大于1.80m时，两侧宜设栏杆扶手，高度不应低于0.90m。

5.12.6  住宅的公共出入口室内外高差不应小于0.15m，当高差小于0.20m时，应设置坡度不大于1/20的平坡出入口，并采取防滑措施。

5.12.7  公共出入口台阶高度超过0.70m并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高不应低于1.10m。

【条文修订】

5.12.7  公共出入口台阶高度超过0.70m并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高不应低于1.20m。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

5.12.8  套内过道净宽应符合下列规定：

1  入口过道不宜小于1.20m，且不应小于1.10m；

2  通往卧室、起居室（厅）的过道不应小于1.0m；

3  通往厨房、卫生间、储藏室的过道不应小于0.90m；

4  拐弯处的一侧过道不应小于1.00m，便于搬运家具。

5.12.9  高层住宅建筑中住户日常使用必须经过的公共外廊应为封闭外廊，并应设可开启的窗扇，窗扇开启后不应妨碍交通及安全疏散。

敞开外廊应设防雨、防滑和排水措施。

5.12.10  走廊和公共部位通道的净宽不应小于1.20m，局部净高不应小于2.00m。

5.12.11  外廊、天井、回廊等临空处栏杆净高不应小于1.10m，上人屋面的栏杆净高不应小于1.20m。

【条文修订】

5.12.11  外廊、室内回廊、内天井、室外楼梯及上人屋面等临空处应设防护栏杆，且应符合下列规定:

1 栏杆净高不应低于 1.20m。

2 栏杆应有防止攀登和物品坠落的措施，栏杆竖向杆件间的净距不应大于 0.11m。

【理由】

参照《住宅项目规范》修改。

## 5.13  地下室和半地下室

5.13.1  住宅设计宜合理开发利用地下空间，高效利用土地和提高建筑空间的使用率。

【新增条文】

5.13.X  地下车库应进行深化设计，对建筑、结构、机电、装修等各专业进行协同设计。

【理由】

地下车库的设计优化，已成为提升项目整体品质不可或缺的一环。项目设计时需要对建筑、结构、机电、装修等各专业进行协同，对出入口坡道、行车道、停车位、地下大堂、地面铺装、标志标识、照明、管线等进行深化、细化设计，以人性化的设计，为住户提供高品质的停车和入户体验。

5.13.2  住宅地下室、半地下室应采取防水、防潮及通风措施。

5.13.3  住宅地下室、半地下室内公共管线不宜穿越私有空间。

5.13.4  地下室通向地面的各种孔口，如采光井、通风井、下沉庭院等应采取防止地面水倒灌的措施。

5.13.5  地下非机动车库应按照电动自行车停放场所要求进行设计，并宜按楼栋分别设置。非机动车库内最远点离坡道出入口不应大于60m，非机动车坡道位置及数量应考虑住户使用的便捷性。

【条文修订】

5.13.5  地下非机动车库应符合下列要求：

1 应按照电动自行车停放场所要求进行设计，并宜按楼栋分别设置。

2 非机动车出入口坡道坡度不应大于15%。

3 非机动车坡道净宽不应小于1.8m，休息平台深度不应小于2.4m。

3 非机动车库内最远点离坡道出入口不应大于60m，非机动车坡道位置及数量应考虑住户使用的便捷性。

4 非机动车库内供车辆推行的通道净宽不应小于1.2m。

## 5.14  建筑立面

5.14.1 住宅建筑造型应简约，宜结合本地区特色进行立面整体设计，因地制宜传承地域建筑文化。

【条文修订】

5.14.1 住宅建筑立面应进行精细化设计，应结合本地区特色进行立面整体设计，因地制宜体现地域建筑文化和特色。

5.14.2  住宅立面造型应与建筑体量相协调；结构、设备设施宜与建筑造型及装饰一体化设计。立面的色彩、材料符合当地城市规划或城市设计导则的要求。

5.14.3  住宅建筑应根据当地气候条件和资源状况选择适宜的外围护结构、保温材料和构造形式。

【条文修订】

5.14.3  外墙保温系统宜采用保温结构一体化、自保温及内外保温一体化体系。

5.14.4  采用外墙外保温时，应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ144的规定，外保温工程在正常使用中不应发生脱落。

【条文修订】

5.14.4  采用外墙外保温时应进行建筑外墙保温一体化系统细化设计，外保温工程在正常使用中不应发生脱落。

5.14.5  建筑立面应选择耐久性好、方便维护的外装修材料、部品部件和建筑构造，材料及部件宜与建筑同寿命，便于维护和更换。

## 5.15  室内装修

5.15.1  住宅楼梯间、电梯间、门厅（含地下门厅）及公共走道等部位，其地面、墙面及顶棚装修应一次到位，并应与住宅同步交付。

5.15.2  建筑高度100m以上的超高层住宅、公共租赁住房或有条件的保障性住房应成品房交付，其配置标准不应低于本标准附录1、附录2的要求，且满足江苏省《成品住房装修技术标准》DB32/T 3691的相关规定。

【条文修订】

5.15.2  公共租赁住房或有条件的保障性住房应成品房交付，其配置标准不应低于本标准附录1、附录2的要求，且满足江苏省《成品住房装修技术标准》DB32/T 3691的相关规定。

5.15.3  住宅成品房设计根据套型和使用需求，宜提供分级配置装修清单。

5.15.4 住宅成品房宜采用装配化装修设计和建造；厨房、卫生间宜采用装配化厨房、装配化卫生间等工厂化生产集成部品部件。

5.15.5  装配化装修设计应遵循标准化、模数化、装配化和信息化的原则，并兼顾多样性和个性化。

5.15.6  住宅二次装修时，不应破坏承重结构，不应改变消防、公共设备系统和建筑外观。不应降低建筑设计对光环境，声环境，热环境和空气环境的质量要求。

5.15.7  装修材料应采用环保、安全、耐久、防水、防污、防滑、抗菌性能好的绿色建材，并应符合相关标准的规定。装修材料宜采用可再循环、可再利用、再生（速生）的材料。

【条文修订】

5.15.7  装饰装修材料甲醛释放量不应低于《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 39600中E0级，有条件时宜达到ENF级。住宅室内空气中甲醛、苯系物、TVOC 浓度均不应高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 和江苏省的《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》的规定限值。

【理由】

江苏省的《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》（DB32/T 4172-2021）标准比国家标准高（区分了平均气温≤20℃和＞20℃的室内环境污染物浓度要求。

5.15.8  室内装修防火设计应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的要求。

【条文修订】

5.15.8  室内装修防火设计应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的要求。

【理由】

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222与《建筑防火通用规范》GB55037-2022在镜面反光材料、无窗房间的防火要求等有不同。

【新增条文】

5.15.X  住宅地下层单元门厅装修标准宜参照首层单元门厅，架空层应根据功能设置要求进行整体装修设计，并同步交付使用。

【理由】

参考《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》、《杭州市住宅品质提升导则》, 地库与架空层的品质提升需求。

【新增条文】

5.15.X 户门内外高差不应大于0.015m；厨房、卫生间、封闭阳台与相邻空间地面的高差不应大于 0.015m，并应以斜坡过渡。

【理由】

《住宅项目规范》增加了斜坡过渡的要求。

【新增条文】

5.15.X 厨房柜体、卫生间湿区柜体背后墙、地面应进行防潮设计。

【理由】

参照《杭州市住宅品质提升导则》，厨房与卫生间的防水防潮设计应提升。开发商基于成本等的综合考虑，省略了厨卫柜体背砖铺设等防潮设计，产生渗透潮湿等住宅质量问题。

【新增条文】

5.15.X 公共出入口内外、公共走廊、公共楼梯、电梯厅等公共部位及室内厨房和卫生间的地面应采用防滑铺装，地面静摩擦系数(COF)不应小于0.6。

【理由】

《住宅项目规范》对地面防滑提出具体要求。

# 6  环境标准

## 6.1 日照

6.1.1 每套住宅的冬季日照应符合下列规定：

1 每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照；

2 当一套住宅中居住空间总数4个及4个以上时，其中应有2个居住空间能获得冬季日照，并应满足现行《江苏省城市规划管理技术规定》、《城市居住区规划设计规范》GB50180及各地方主管部门的相关要求。

【新增条文】

3 除临江、临湖及城市规划特殊区域外，每栋宜有不少于2/3的户数，其日照标准在本标准第6.1.2条基础上提高1小时，累计时间段不应超过两段。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

6.1.2 获得冬季日照要求的居住空间，日照标准应符合表6.1.2的规定。有效日照分析计算应符合《江苏省日照分析技术规程》DB32/T3702及各地日照计算细则的规定。

表6.1.2  住宅建筑日照标准

| 城镇常驻人口（万人） | ≥50 | ＜50 |
| --- | --- | --- |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |
| 日照时间计算起点 | 底层窗台面（指室内地面0.90m高的外墙位置） |  |

注：旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日照1小时的标准。“旧区”的范围由城市总体规划确定。

6.1.3 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞口宽度不应小于0.80m。

## 6.2 天然采光

6.2.1 卧室、书房、起居室（厅）、厨房应有直接天然采光。

6.2.2 住宅建筑的卧室、书房、起居室（厅）的采光不应低于采光等级IV级的采光标准值，侧面采光的采光系数不应低于2.0%，室内天然光照度不应低于300lx。

6.2.3 卧室、书房、起居室（厅）、厨房采光窗洞口的窗地面积比不应低于1.1/7。

6.2.4 设有采光窗的楼梯间、卫生间采光窗洞口的窗地面积比不应低于1.1/12。

6.2.5 有效采光面积计算应符合下列规定：

1 侧窗采光口下沿离楼面或地面高度小于0.50m的窗洞口不应计入有效采光面积内，窗洞口上沿距地面高度不宜低于2.00m；

2 卧室、起居室、厨房侧窗采光口上部设置有效深度超过1.00m以上的外廊、阳台等外挑遮挡物时，其有效采光面积按采光口面积的70%计算；

3 顶部采光（或天窗采光）时，其有效面积可按侧窗采光口面积的2.5倍计算。

【新增条文】

6.2.X 当住宅建筑凹口的净宽与净深之比小于1:3且净宽小于1.20m时，卧室和起居室的外窗不应设置在凹口内。

【理由】

参考《住宅项目规范》。

6.2.6 当住宅套内其他空间利用凹槽设置采光窗时，应符合下列规定：

1 凹槽的净宽与净深之比不应小于1/3；

2 同一凹槽内，当同方向的外墙上有2樘及以上外门窗时，凹槽净宽不应小于1.80m；仅有1樘外门窗时，凹槽净宽不应小于1.20m；

3 凹槽的净宽与净深之比大于2，外窗正对开口面且开口面无其他遮挡时，可不考虑凹槽对室内采光的影响；

4 凹槽的净宽与净深之比小于2大于等于1/2时，有效采光面积按采光口面积的70%计算窗地比；

5 凹槽内的净宽与净深之比小于1/2且大于等于1/3时，有效采光面积按采光口面积的50%计算窗地比；

6 凹槽内外墙宜采用浅色饰面材料。

6.2.7 住宅的公共空间宜有天然采光、自然通风。

## 6.3 自然通风

6.3.1 卧室、书房、起居室（厅）、厨房应有自然通风。

6.3.2 住宅的平面空间组织、剖面设计、门窗位置和开启方式的设置，应有利于组织室内自然通风。单朝向住宅宜采取改善自然通风的措施，避免进出风开口气流短路。

6.3.3 每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。

6.3.4 采用自然通风的房间，其自然通风开口面积应符合下列规定：

1 卧室、起居室（厅）、明卫生间的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的8%；当采用自然通风的房间外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积不应小于采用自然通风的房间和阳台地板面积总和的8%；

2 厨房的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10，且不得小于0.60m2。当厨房外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积不应小于厨房和阳台地板面积总和的1/10，且不应小于0.80m2。

【新增条文】

3当住宅采用主动式机械新风系统时，卧室、起居室（厅）直接自然通风开口面积与该房间地板面积之比可不小于5%或进行通风模拟分析。

6.3.5 每套住宅应设置新风系统。

【删除条文】

6.3.6新风系统的进风口与家用燃气热水锅炉排气口的距离不应小于5.00m。

【理由】

与本标准第10.5.21条重复。

6.3.7设有便器、洗浴器（浴缸或淋浴）卫生间应设机械通风换气设施。排气道或通风换气装置的位置不宜设于门附近。

## 6.4 隔声、降噪

6.4.1 住宅应具有有效隔离噪声的技术措施，应符合《城市区域环境噪声标准》GB3096和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

【条文修订】

6.4.1 住宅应采取有效隔离噪声的技术措施，符合现行国家标准《住宅项目规范》GB55038、《城市区域环境噪声标准》GB3096和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

6.4.2 住宅建筑的体形、朝向和平面布置应有利于噪声控制。在住宅平面设计时，当卧室、起居室（厅）布置在噪声源一侧时，外窗应采取隔声降噪措施；当居住空间与可能产生噪声的房间相邻时，分隔墙和分隔楼板应采取隔声降噪措施；当内天井、凹槽中设置不同户的窗洞口时，宜采取隔声降噪措施。

【条文修订】

6.4.2 住宅建筑的体形、朝向和平面布置应有利于噪声控制，宜利用地形、景观植被、隔声屏或噪声不敏感建筑和空间降低噪声干扰。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

6.4.3 卧室、起居室（厅）内允许噪声级应符合下列规定：

1 昼间卧室内的允许噪声级A声级不应大于45dB；

2 夜间卧室内的允许噪声级A声级不应大于37dB；

3 起居室（厅）的允许噪声级A声级不应大于45dB。

【条文修订】

6.4.3 卧室、起居室内允许噪声级应符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2021的规定。

6.4.4 外墙、分户墙和分户楼板的空气声隔声性能应符合下列规定：

1外墙的空气声隔声评价量（RW+Ctr）不应小于45dB；分户门的空气声隔声评价量（RW+C）不应小于25dB；户内卧室墙的空气声隔声评价量（RW+C）不应小于35dB；户内其他分室墙的空气声隔声评价量（RW+C）不应小于30dB。

2 分隔卧室、起居室（厅）的分户墙和分户楼板，其空气声隔声评价量（RW +C）应大于45dB；

【条文修订】

2 卧室分户墙及分户楼板两侧房间之间的计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（DnT，w+C）不应小于50dB；其他分户墙及分户楼板两侧房间之间的计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（DnT，w +C）不应小于48dB。

【删除条文】

3 分隔住宅和非居住用途空间的楼板，其空气声隔声评价量（RW+Ctr）应大于51dB。

6.4.5 外窗（包括未封闭阳台的门）的空气声隔声性能应满足下列要求：

1 城市交通干线两侧的卧室、起居室（厅）外窗空气声隔声评价量（RW+Ctr）不应小于30dB；

2 其他外窗的空气声隔声评价量（RW+Ctr）不应小于25dB。

【条文修订】

6.4.5 外窗（包括未封闭阳台的门）的空气声隔声性能应满足下列要求：

1 临街住宅建筑朝交通干线侧卧室外门窗的计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr）不应小于35dB；

2 其他外门窗的计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr）不应小于30dB。

6.4.6 卧室、起居室（厅）的分户楼板的计权规范化撞击声压级不应大于70dB

【条文修订】

6.4.6 卧室、起居室楼板应采用浮筑楼板，计权标准化撞击声压级不应大于65dB，并符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T3921的规定。

6.4.7 电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时，应采取隔声、减振的构造措施。

【条文修订】

6.4.7 电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时，应采取隔声、减振的构造措施。

【理由】

根据《住宅项目规范》编制组专家解释，本条中的卧室包含兼起居的卧室。

6.4.8 电梯不宜紧邻起居室（厅）布置。受条件限制需要紧邻起居室（厅）布置时，应采取有效的隔声和减振措施。

6.4.9 水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。

6.4.10管道井、水泵房、风机房、电梯机房应采取有效的隔声措施，水泵、风机、电梯电动机应采取减振、降噪措施。

【新增条文】

6.4.X  分户墙上不应嵌入配电箱、分集水器。当嵌入开关、插座等部品时应错位布置，所开洞、槽应采取有效隔声封堵措施。

【理由】

参照《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容补充。

## 6.5 防水、防潮

6.5.1住宅的屋面、地面、外墙、外窗、电梯井道口应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内或井道内的措施。

6.5.2 住宅套内地下室应采取防水防潮措施。直接通向平台及庭院的居住空间应设置挡水槛，其挡水槛的高度不小于0.10m。

6.5.3 住宅卫生间、厨房、浴室、设有配水点的封闭阳台、独立水容器等均应有防水设计和防潮措施，并符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298的相关规定。

6.5.4 住宅的屋面和外墙的内表面在设计的室内温度、湿度条件下不应出现结露。

## 6.6  室内空气质量

6.6.1  在选用住宅建筑材料、室内装修材料以及选择施工工艺时，应控制有害物质的含量，并应满足国家及江苏省相关标准的要求。

6.6.2  住宅室内装修设计宜进行环境空气质量预评价，进行空气质量模拟计算。

6.6.3  室内装饰装修材料宜采用改善室内空气质量的功能材料。

6.6.4  住宅室内空气污染物的浓度应符合表6.6.4的规定。

表6.6.4 住宅室内空气污染物限值

| 污染物名称 | 浓度限值 |
| --- | --- |
| 氡（Bq/ m³） | ≤150 |
| 游离甲醛（mg/m³） | ≤0.07 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.15 |
| 苯（mg/m³） | ≤0.06 |
| 甲苯（mg/m³） | ≤0.15 |
| 二甲苯（mg/m³） | ≤0.20 |
| 总挥发性有机化合物TVOC（mg/m³） | ≤0.45 |

【条文修订】

6.6.4 住宅室内空气中甲醛、苯系物、TVOC等污染物浓度均不应高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 和江苏省地方标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DB32/T 4172的规定。

# 7  设施标准

## 7.1  一般规定

7.1.1  住宅设备设施的配置应满足使用功能的要求，并与各类住宅的需求相匹配。

7.1.2  住宅主体建筑中不应布置水泵房、冷热源机房、变配电机房及其他有噪声震动源的设备用房，且不应与住户直接贴邻布置。

建筑高度大于100m的住宅设备层楼板应设置浮筑楼板构造，设备及用房应采取隔声、减振、消声等措施。

【条文修订】

7.1.2  住区内水泵房、配电房、换热站、机动车库通风机房（不含排烟机房、加压送风机房）等设备设施布置在地下室时（地上一层为住宅功能），不应设置在住宅主体投影范围内，且不应与住宅贴邻。

【理由】

参考《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关内容修订。

7.1.3  住宅的屋面雨水应有组织排水，并采取外排水方式，雨水立管不应安装在外墙临近窗的部位，临近时应设防盗措施。必须采取内排水时，屋面雨水立管不应布置在套内（含阳台），应设在公共部位。

7.1.4  住宅套内应设洗衣机的位置。

7.1.5  住区内宜在物业管理用房或公共活动区域附近设置公共卫生间。卫生间宜考虑无障碍设施，居民使用卫生间的行走流线不应干扰物业办公及小区住户。

## 7.2  智能信报箱、快递柜

7.2.1新建住区应配套建设智能信报箱（群）、快递柜，并与住区同步规划、同步建设、同步施工、同步交付。

7.2.2 智能信报箱（群）、快递柜的配置应符合江苏省及地方邮政部门的规定，并满足下列要求：

1  根据规划布局，在住区及单元主要出入口或临近住区主要通道等位置附近，分组或集中设置，并应设在单元门禁系统外；

2  智能信报箱（群）格口的配置数量不应少于住区总户数的20%；

3  新建住区应设置智能信报箱用房或智能信报间。

7.2.3 室外智能信报箱、快递柜应有防雨、遮阳措施。

7.2.4 智能信报箱、快递柜设置不得降低住宅的天然采光和自然通风标准，可利用公共部位的照明，但不得降低住宅公共照明标准。

7.2.5 智能信报箱、快递柜应选用定型产品，并预留电源、网络接口。

7.2.6 住区宜配备生鲜冷链智能快递专用柜。

## 7.3  空调室外机位

7.3.1  住宅的空调室外机位应与建筑一体化设计，合理有序配置空调室外机搁板或设备平台。空调室外机搁板或设备平台应满足空调机安装、维修及通风使用要求，并有防止滑落等安全措施。

【条文修订】

7.3.1  住宅应设置空调室外机位，并与建筑一体化设计，合理有序配置空调室外机搁板或设备平台。

空调室外机搁板或设备平台应设置方便室外机安装和维护操作的可上人专用平台板或预留空间，专用平台板与主体建筑结构的连接应进行结构设计，且设计工作年限与主体结构相同。

【理由】

参考《住宅项目规范》修改。

7.3.2  住宅当采用分体式空调时，卧室、起居室（厅）、书房等居住空间均应设置室外机搁板并宜采用钢筋混凝土结构。

室外机的排风百叶不宜采用防雨百叶，出风面的围护设施的通透率不得小于70%，百叶叶片之间空隙的垂直间距不应小于50mm。

【条文修订】

7.3.2  住宅当采用分体式空调时，卧室、起居室（厅）、书房等居住空间均应设置室外机搁板。

室外机的排风百叶不宜采用防雨百叶，出风面的围护设施的通透率不得小于70%，百叶叶片之间空隙的垂直间距不应小于50mm。

7.3.3  不同住户空调室外机位并排共用一个室外机搁板时，两个空调机位之间应设置分隔设施。

7.3.4  室外机宜布置在靠近外墙处，不宜布置在阳台和凹槽内。

7.3.5  空调室外机正前方有建筑遮挡物时，室外机搁板外缘距该遮挡物的正面间距不应小于1.00m。

【删除条文】

7.3.6  建筑高度100m以上的高层住宅应设置设备平台集中布置空调机组。

7.3.7  当建筑外墙设置空调室外机搁板或设备平台时，其安装位置应符合下列要求：

【条文修订】

7.3.7  当建筑外墙设置空调室外机搁板或设备平台时，其安装位置应保障通风通畅，并符合下列要求：

1  能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气；

【条文修订】

1  能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气，不应设置在建筑天井等通风不良的位置；

2  在排出空气一侧不应有阻碍通风的遮挡物；

3  可方便地对室外机进行维修和清扫换热器；

4  安装位置不应对室外人员和相邻窗口形成热污染；

【条文修订】

4  安装位置不应对室外人员和相邻窗口造成不利影响；

5  室外机不应布置在相邻住户的凸窗顶板上；

6  设有户式中央空调或空气源热泵（供热水）时应设设备平台，且不宜贴邻居住空间外墙设置；当受条件限制必须贴邻时，应有隔声、减震措施。

7  设备平台应设排水设施。

7.3.8  空调冷凝水应有组织排水，不得排入屋面雨水管，靠近阳台可接入阳台雨水排水管。

7.3.9  外露的空调冷媒管宜采用装饰保护管保护并排列整齐，其色彩宜与建筑外立面协调。

## 7.4  垃圾收集

【删除条文】

7.4.1  住宅不应设置垃圾管道井。

7.4.2  住区应根据规模合理设置垃圾分类收集系统，垃圾收集措施应满足当地环卫主管部门要求。新（改）建住区应同步设计、建设分类设施。

【条文修订】

7.4.2  住区应合理设置垃圾分类收集点，设置便于识别的标志，满足垃圾分类收集需求。垃圾收集点及道路条件应满足当地环卫主管部门要求。新（改）建住区应同步设计、建设分类设施。

7.4.3  垃圾分类收集点位置应方便住户投放，宜设置在相对隐蔽处，距离住宅门厅或住宅外窗不宜小于4m，并便于小型垃圾转运车到达。

【条文修订】

7.4.3  垃圾分类收集点位置应方便住户投放，宜设置在相对隐蔽处，鼓励采用地埋式垃圾设备。距离住宅门厅或住宅外窗不宜小于4m，并便于小型垃圾转运车到达。

7.4.4 住区集中垃圾收集区（间），应设置在住区夏季主导风向的下风向，并设有排水设施。

【新增条文】

7.4.X 有条件的住区可设置垃圾自动收集系统。

7.4.5设置在地下车库的垃圾收集区（间）应符合下列规定：

1  宜在地下单元门厅附近，面积不少于4m2；门洞口宽度不宜小于1.20m；

2  墙地面应便于清洗，并设有排水设施；

3  应设机械排风。

7.4.6  新建住区和有条件的既有住区宜在合适区域设置废旧衣物收集箱和建筑垃圾、装修垃圾、绿化垃圾等临时收集点，并设明显标志。

## 7.5  太阳能、空气源热水系统配置

7.5.1  住宅设置太阳能热水系统时，应统一设计和安装。太阳能管线应采用管井或装饰保护管保护，色彩宜与建筑立面协调。

设置空气源热泵热水系统时，应预留设置空气源热泵系统的设备平台及进出水管的安装位置。

7.5.2  太阳能热水器的集热器应优先在屋面设置，并有序成组排列。屋面太阳能热水器的进出水管应设置在公共管井内，壁挂式太阳能热水器的进出水管应一体化设计并排列整齐。

7.5.3  采用壁挂式太阳能系统时，应考虑安装、维修和防坠落措施。

【条文修订】

7.5.3  太阳能热水系统、光伏系统应与建筑主体结构连接牢固，采取防水、密封和排水构造措施。不应破坏住宅建筑防水层及附属设施。

【理由】

参考《住宅项目规范》修改。

7.5.4  太阳能热水系统一体化设计、安装，应符合《建筑太阳能热水系统应用技术规范》DGJ32/J08的相关规定。

# 8  消防标准

## 8.1  一般规定

8.1.1 住宅建筑防火设计应遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针，以满足人员安全疏散和灭火救援的需要。

8.1.2 住宅建筑的平面布置应结合建筑的高度、规模、耐火等级、火灾危险性、使用功能等因素合理设置安全疏散和消防设施。

8.1.3 住宅建筑与其他功能建筑合建时，住宅部分与非住宅部分之间、不同使用功能场所之间应进行防火分隔，其各项防火设计应满足《建筑设计防火规范》GB50016及本标准的相关规定。

【条文修订】

8.1.3 住宅建筑与其他功能建筑合建时，住宅部分与非住宅部分之间、不同使用功能场所之间应进行防火分隔，其各项防火设计应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016及本标准的相关规定。

8.1.4 住宅建筑的周围环境应为灭火救援提供外部条件。住区宜按相关标准建设微型消防站。

## 8.2 建筑高度、层数、建筑分类

8.2.1住宅、住宅与其他功能合建建筑的住宅部分，其建筑分类均由建筑高度确定；建筑层数由建筑高度折算。

【条文修订】

8.2.1住宅、住宅与其他功能合建建筑的住宅部分，其建筑分类均由建筑高度确定；建筑层数按照自然层数计算。

局部突出屋面的挑空房间、瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。

【理由】

考虑到建筑层高增加，建筑层数计算与《建筑设计防火规范》协调一致，按照自然层数计算。考虑到目前顶层起居室上空顶层局部挑空高出屋面的项目较多，其面积与其他辅助用房面积之和不超过屋面面积1/4时，可不计入建筑高度。

8.2.2 住宅建筑高度的计算应满足《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

【条文修订】

8.2.2 当进行住宅建筑高度计算时，屋面面层厚度可不计入建筑高度。

【理由】《建筑设计防火规范》中在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m等部分，可不计入建筑高度。屋面面层厚度通常在0.3~0.5m以内，对整体建筑高度的影响较小，可不考虑此面层对建筑高度的影响。

8.2.3 台阶式地坪住宅建筑高度的计算应满足下列规定：

1 沿一个长边设置消防车道的住宅建筑，应按消防车道所在地坪计算建筑高度。消防车道设置在较低的室外地坪时，建筑进深不应大于30m；且低于较高地坪的房间应具备自然采光通风条件。

2 设置环形消防车道或沿两个长边设置消防车道的住宅建筑，当按较低的室外地坪计算建筑高度时，建筑进深不应大于30m，且低于较高地坪的房间应具备自然采光通风条件。

8.2.4建筑高度大于54m的住宅建筑（包括设置商业服务网点的住宅建筑）为一类高层住宅建筑；其余的高层住宅为二类高层住宅建筑。

8.2.5 住宅与其他功能合建的建筑，应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

【条文修订】

8.2.5 住宅与其他功能合建的建筑，应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB500166的规定。

## 8.3  住宅建筑的耐火等级及构件的燃烧性能

8.3.1住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表8.3.1的规定。

表8.3.1  住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限（h）

| 构 件 名 称 |  | 耐火等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 墙 | 防火墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
|  | 非承重外墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 难燃性 0.75 |
|  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.75 |
|  | 楼梯间和前室的墙、电梯井的墙、住宅单元之间的墙、住宅分户墙、承重墙 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 难燃性 1.00 |
|  | 房间隔墙 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.50 | 难燃性 0.25 |
| 柱 |  | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 1.00 |
| 梁 |  | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 1.00 |
| 楼板 |  | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 |
| 屋顶承重构件 |  | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 | 难燃性 0.25 |
| 公共部位吊顶 |  | 不燃性 0.25 | 难燃性 0.25 | 难燃性 0.15 | 可燃性 |
| 疏散楼梯 |  | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 |

注：1 外墙指除内外保温层外的主体构件。

2 跃层式住宅的套内楼梯的燃烧性能和耐火极限可不按疏散楼梯的要求设计。

8.3.2 住宅建筑的耐火等级不应低于表8.3.2的规定。

表8.3.2 住宅建筑的耐火等级要求

| 建筑类别 | 耐火等级要求 |
| --- | --- |
| 一类高层住宅、地下室及半地下室 | 一级 |
| 二类高层住宅 | 二级 |
| 多层住宅 | 三级 |
| 低层住宅 | 四级 |

注: 木结构住宅耐火等级按《建筑设计防火规范》GB50016的规定执行。

【条文修订】

8.3.2 住宅建筑的耐火等级不应低于表8.3.2的规定。

表8.3.2 住宅建筑的耐火等级要求

| 建筑类别 | 耐火等级要求 |
| --- | --- |
| 一类高层住宅、地下室及半地下室 | 一级 |
| 二类高层住宅 | 二级 |
| 低、多层住宅 | 三级 |

注: 木结构住宅耐火等级按《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防火通用规范》GB55037的规定执行，裙房的耐火等级不应低于高层建筑主体的耐火等级。

【理由】

根据《建筑防火通用规范》GB55037第5.3.3条规定，城市和镇中心区内的民用建筑等级不应低于三级。《建筑防火通用规范》第5.1.7条，裙房的耐火等级不应低于高层建筑主体的耐火等级。除可采用木结构的建筑外，其他建筑的耐火等级应符合本章的规定。

【删除条文】

8.3.3建筑高度大于100m的住宅建筑，其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

- 二级耐火等级住宅建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

8.3.4 一、二级耐火等级住宅建筑的屋面板应采用不燃材料。当屋面采用可燃及难燃的防水、保温材料时，应采用不燃材料作防护层。

8.3.5 二级耐火等级的多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板，其耐火极限不应低于0.75h。

8.3.6 住宅建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且节点耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

## 8.4 总平面布局、防火间距

8.4.1 在总平面布局中应合理确定住宅建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等，不应将住宅布置在甲、乙类厂（库）房，甲、乙、丙类液体储罐，可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。

8.4.2住宅建筑与相邻民用建筑之间的防火间距不应小于表8.4.2规定：

表8.4.2住宅建筑与相邻民用建筑之间的防火间距要求（m）

| 建筑类别 |  | 高层民用 建筑 | 裙房和其他民用建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 |
| 高层住宅建筑 | 一、二级 | 13 | 9 | 11 | 14 |
| 多层和低层住宅 建筑 | 一、二级 | 9 | 6 | 7 | 9 |
|  | 三级 | 11 | 7 | 8 | 10 |
|  | 四级 | 14 | 9 | 10 | 12 |

注：建筑高度100m及以下住宅建筑与相邻民用建筑的防火间距减少的条件应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

8.4.3 住宅建筑与厂房、仓库、生产装置、储罐等其他建筑、设施的防火间距应满足相关规范的要求。

【删除条文】

8.4.4 建筑高度大于100m的住宅建筑与相邻建筑或设施的防火间距，当符合《建筑设计防火规范》GB50016中允许减少的条件时仍不应减少。

8.4.5 数座一、二级耐火等级的低多层住宅建筑，当占地面积总和不大于2500m2时，可成组布置，但组内住宅建筑之间的间距不宜小于4.00m。组与组或组与相邻建筑的防火间距不应小于本标准8.4.2和8.4.3条的规定。

8.4.6  地下机动车库的自然排烟窗、采光窗与一、二级耐火等级住宅建筑不应小于6.00m。当窗井采用乙级防火门、窗或特级防火卷帘或其洞口相邻高跨外墙采用乙级防火门窗进行分隔时，其与地上建筑的距离可不限。

地下非机动车库以及地下丙、丁、戊类物品储藏室的自然排烟窗、采光窗与本栋楼上部外墙开口之间应设高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐；与其他一、二级耐火等级住宅建筑的防火间距不应小于6.00m。

【条文修订】

8.4.6  地下机动车库的自然排烟窗、采光窗与一、二级耐火等级住宅建筑不应小于6.00m。当窗井采用乙级防火门、窗或特级防火卷帘或其洞口相邻高跨外墙采用乙级防火门窗进行分隔时，其与地上建筑的距离可不限。

地下非机动车库以及地下丙、丁、戊类物品储藏室的自然排烟窗、采光窗与本栋楼上部外墙开口之间应设高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐；与其他一、二级耐火等级住宅建筑的防火间距不应小于6.00m。

地下或半地下电动自行车库的推行坡道的地面开口与地面建筑之间防火间距，应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；当地面建筑与推行坡道的地面开口相邻一侧外墙为防火墙，或推行坡道入口与停车区之间采用防火墙及甲级防火门分隔时，其与地面建筑之间的防火间距可不限。

【理由】

参考《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB 32/T 3904-2020,第5.2.1、5.2.2条修订。

【新增条文】

8.4.X  电动自行车库与其他建(构)筑物、可燃材料堆场、储罐(区)等之间的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》GB 50016 有关民用建筑的规定;

电动自行车停车场场地边界与建筑物外墙门、窗、洞口等开口部位，以及安全出口之间最近边缘的水平间距不应小于 6.0m。当建筑物外墙保温或装饰材料燃烧性能等级低于B级时，电动自行车停车场场地边界与建筑物外墙之间最近边缘的水平间距不应小于6.0 m。

【理由】

参考《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB 32/T 3904-2020，第5.2.1、5.2.2条

## 8.5 平面布置

8.5.1  经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间，严禁附设在住宅建筑内。

8.5.2  设置商业服务网点的住宅建筑，其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔，且应符合下列要求：

1  住宅部分和商业服务网点部分的安全出口及疏散楼梯应分别独立设置；

2  商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔，当每个分隔单元任一层建筑面积大于200 m2 时，该层应设置2个安全出口或疏散门；

3  每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的安全出口的直线距离不应大于本标准表8.7.2中建筑高度小于等于27 m 的住宅建筑位于袋形走道两侧或尽端的户门至最近安全出口的直线距离，当分隔单元设置自动喷水灭火系统时，可增加25%。（设置自动喷水灭火系统时，可增加25%）;

4  相邻分隔单元门窗洞口之间距离应符合本标准第8.8.2条的规定；

5  商业服务网点内的疏散楼梯梯段净宽不应小于1.20m，楼梯踏步的宽度不应小于0.26m，踏步高度不应大于0.17m。

注：室内楼梯的距离按梯段水平投影长度的1.50倍计算。

6 总建筑面积不大于300 m2的居家养老服务用房设置在住宅首层时，可按照商业服务网点进行设计，但其安全疏散、防火分隔、消防设施等应按《建筑设计防火规范》GB50016等规范标准要求设计。

【条文修订】

8.5.2  设置商业服务网点的住宅建筑，其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和2.00h的不燃性楼板完全分隔，且应符合下列要求：

1  住宅部分和商业服务网点部分的安全出口及疏散楼梯应分别独立设置；

2  商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔，当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2 时，该层应设置2个安全出口或疏散门；

3  每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的安全出口的直线距离不应大于本标准表8.7.2中建筑高度小于等于27 m 的住宅建筑位于袋形走道两侧或尽端的户门至最近安全出口的直线距离，当分隔单元设置自动喷水灭火系统时，可增加25%。（设置自动喷水灭火系统时，可增加25%）;

4  相邻分隔单元门窗洞口之间距离应符合本标准第8.8.2条的规定；

5  商业服务网点内的疏散楼梯梯段净宽不应小于1.20m，楼梯踏步的宽度不应小于0.26m，踏步高度不应大于0.17m。

注：室内楼梯的距离按梯段水平投影长度的1.50倍计算。

6 总建筑面积不大于300 m2的居家养老服务用房设置在住宅首层时，可按照商业服务网点进行设计，但其安全疏散、防火分隔、消防设施等应按《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016等规范要求设计。

8.5.3  每一组住宅建筑底部商业部分的建筑面积不宜大于3000 m2。与住宅建筑贴邻建造的一、二层商业服务设施，当符合商业服务网点的规定且总建筑面积不大于3000 m2时，可按照商业服务网点进行防火设计。

8.5.4  住宅建筑中燃气、电气、空调等建筑设备的设置和管线敷设应符合相关规范的防火要求。

## 8.6 消防车道、消防车登高操作场地、消防救援口

8.6.1 消防车道应符合下列规定：

1 居住小区内应设置消防车道，消防车道路中心线距离不宜大于160m；

2 高层住宅应至少沿建筑的一个长边设置消防车道，该长边所在的建筑立面应为消防车登高操作面；

3 当住宅建筑沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m时，应设置穿过该建筑物的消防车道。确有困难时，应设置环形消防车道。

【新增条文】

4 低多层住宅成组布置时，应在组与组之间设置消防车道。

【理由】

低多层可不按《建筑防火通用规范》GB55037第3.4.3条规定（住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道）。

8.6.2 消防车道应符合下列要求：

1 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.00m；

2 转弯半径应满足消防车转弯的要求；

3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；

4 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，多层住宅建筑回车场的面积不应小于l2m×l2m；对于高层住宅建筑，不宜小于15m×15m；供重型消防车使用时，不宜小于18m×18m；

5 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离住宅外墙不宜小于5.00m；

6 消防车道的坡度不宜大于8%。

【新增条文】

7长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路。

【理由】

参考《建筑防火通用规范》相关条款补充。

8.6.3  高层住宅应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该范围内的裙房进深不应大于4.00m。住宅与消防车登高操作场地对应的范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间、消防电梯的出入口。

建筑高度不大于50m的住宅建筑，连续布置消防车登高操作场地确有困难时，可间隔布置，但间隔距离不宜大于30m，且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。

8.6.4 消防车登高操作场地应符合下列规定：

1 可结合消防车道布置且应与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距住宅外墙不宜小于5.00m，且不应大于10m；

2 场地不应小于15m×10m（长×宽）；建筑高度大于50m的高层住宅，场地不应小于20m×10m（长×宽）；

3 场地内的绿化、架空高压电线及地下车库出入口等设施不应影响消防车的停靠与操作。消防车登高操作场地坡度不宜大于3%。

8.6.5 住宅部分通过裙房屋面疏散且裙房屋面用作消防车登高操作场地时，裙房屋面板荷载计算应能承受重型消防车的压力，且耐火极限不应低于3.00h。

8.6.6 高层住宅消防车道的路面、消防车道和消防车登高操作场地下面的管道、暗沟、水池等应能承受消防车的压力。在地下建筑上布置消防车道、消防车登高操作场地时，地下建筑的顶板荷载计算应能承受重型消防车的压力。

8.6.7 利用市政道路作为消防车道、消防车登高操作场地时，应满足消防车通行、转弯、停靠和消防车登高作业的要求。

8.6.8 消防车道、消防车登高操作场地、灭火救援窗、室外消火栓、水泵接合器等处应设置明显标识。

【新增条文】

8.6.X 高层住宅在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，并应符合下列规定:

1自三层起每层应在消防车登高操作场地一侧设置消防救援口；

2消防救援口可设在公共区域或套内，设在公共区域时每层不应少于2个，设在套内时每户不应少于1个;

3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于 1.0m，当利用门时，净宽度不应小于 0.8m;

4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃;

5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

【理由】

《建筑防火通用规范》第2.2.3条，在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，若低多层住宅可成组布置不设消防车道，也不设消防救援口。

## 8.7  安全疏散和消防电梯

8.7.1  住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑高度、建筑面积和疏散距离等因素设置安全出口。

8.7.2  住宅建筑的安全疏散距离应符合下列规定：

1 直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离不应大于表8.7.2的规定；

表8.7.2 住宅建筑直通疏散走道的户门至最近安全出口的距离（m）

| 住宅建筑 类 别 | 位于两个安全出口之间的户门 |  |  | 位于袋形走道两侧或尽端的户门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 | 三级 | 四级 |
| 建筑高度≤27m | 40 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15 |
| 建筑高度＞27m | 40 | — | — | 20 | — | — |

注：1、开向敞开式外廊的户门至最近安全出口的最大距离可按本表的规定增加5.00m。

2、直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的距离，当户门位于两个楼梯间之间时，应按本表的规定减少5.00m；当户门位于袋形走道两侧或尽端时，应按本表的规定减少2.00m。

3、跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离，应从户门算起，小楼梯的一段距离可按其水平投影长度的1.50倍计算。

2  楼梯间应在首层直通室外，或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。层数不超过4层时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

3  户内任一点至其直通疏散走道或直通室外地面户门的距离不应大于本标准表8.7.2规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。

注：跃层式住宅，户内楼梯的距离按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。

8.7.3  住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯，其净宽度不应小于1.0m。

8.7.4  低层住宅户内任一点至室外安全出口的直线距离不应大于本标准表8.7.2中建筑高度小于等于27m住宅建筑位于袋形走道两侧或尽端的户门至最近安全出口的最大直线距离；确有困难时，可在地上楼层中设置建筑面积不小于6.00m2且进深不小于2.00m的室外露天平台，户内任一点距室外露天平台门的直线距离同样不应大于本标准表8.7.2的规定。

8.7.5  住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定：

1  建筑高度不大于27m的住宅，当每个单元任一层的建筑面积大于650m2，或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时，每个单元每层的安全出口不应少于2个；

2  建筑高度大于27m、不大于54m的住宅，当每个单元任一层的建筑面积大于650m2，或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时，每个单元每层的安全出口不应少于2个；

3  建筑高度大于54m的住宅，每个单元每层的安全出口不应少于2个；

4  安全出口和疏散门应分散设置，两个安全出口以及同一户的两个相邻疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.00m；

5  楼梯间及前室的门应向疏散方向开启；安装有门禁系统的住宅，应保证住宅直通室外的门在任何时候能从内部手动开启。

注：户门至安全出口距离指户门到封闭楼梯间门、防烟楼梯间前室门的距离

【条文修订】

5  楼梯间及前室的门应向疏散方向开启；疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。

注：户门至安全出口距离指户门到封闭楼梯间门、防烟楼梯间前室门的距离。

【理由】

参考《建筑防火通用规范》第7.1.7条补充。

8.7.6  建筑高度不大于54m的高层住宅建筑，每个单元设置一座疏散楼梯时，疏散楼梯应通至屋面，且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通，户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时，应设置2个安全出口。

建筑高度不大于54m且仅有一个单元的高层住宅，应在靠近消防登高场地一侧的设置屋面疏散场地，场地面积按照5人/m2计算，且不小于18 m2。

8.7.7  多单元组合的高层住宅建筑，当相邻单元的高度不同且符合下列要求时，可按各独立单元的高度来确定其楼梯间及消防电梯的数量、形式：

1  相邻单元中较低单元屋顶无天窗、洞口，且屋顶耐火极限不小于1.50h，相邻较高单元外墙高出较低单元屋面15m及以下范围内设无门窗洞口的防火墙。

2  各单元疏散楼梯间通至屋面，且在较低单元屋面设置连接较高单元疏散楼梯的疏散通道或设置通向较高屋面的室外疏散楼梯。

8.7.8  多单元组合高层住宅、通廊式高层住宅的疏散楼梯应通至屋面，在疏散梯之间应设置净宽不小于1.20m的消防通道。

8.7.9  住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定：

1  建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间；与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间，当户门采用乙级防火门时，仍可采用敞开楼梯间。

2  建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间；当户门采用乙级防火门时，可采用敞开楼梯间。

3  建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间，户门不宜直接开向前室，确有困难时，每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

8.7.10  建筑高度大于54m的住宅，疏散楼梯分散设置确有困难且从任一户门至最近楼梯间或前室的距离不大于10m时，可采用剪刀楼梯间，但应符合下列规定：

1  应采用防烟楼梯间；

2  梯段之间应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体实墙分隔；

3  楼梯间的前室不宜共用；共用时，前室的使用面积不应小于6m2；剪刀楼梯的两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.00m。

4  楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用；楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时，合用前室的使用面积不应小于12m2，且短边不应小于2.40m。

5  剪刀楼梯间的两个楼梯的前室应在住宅的每层公共走道及屋顶连通。剪刀楼梯间的平台净深不应小于1.30m；

6  合用前室门应为乙级防火门，除户门外的合用前室门的净宽度不应小于1.10m。

8.7.11  封闭楼梯间的设置应符合下列规定：

1  楼梯间应有直接天然采光和自然通风的外窗，并宜靠外墙设置。不能自然通风或自然通风不能满足要求时，应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。

2  建筑高度大于27m住宅的封闭楼梯间应采用乙级防火门，并向疏散方向开启；

3  除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口（水管井的丙级防火检修门除外）；

【条文修订】

3  除楼梯间的出入口、水管井的乙级防火检修门和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口；

4  楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大封闭的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

8.7.12  防烟楼梯间的设置应符合下列规定：

1  防烟楼梯间应直接对外采光通风。当不能自然通风或自然通风不能满足要求时，楼梯间应设置机械加压送风系统；建筑高度大于100m的超高层住宅的楼梯间应设置机械加压送风系统。

2  在楼梯间入口处应设置前室（包括开敞式阳台、凹廊）。前室的使用面积不应小于4.50m2；防烟楼梯间前室与消防电梯间前室合用时，合用前室使用面积不应小于6.00m2；前室采用自然通风方式时，独立前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2，共用前室、合用前室不应小于3.0m2；

3  疏散走道通向前室、合用前室或作为前室的开敞式阳台、凹廊以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门并向疏散方向开启；

4  楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内，形成扩大的防烟前室，但应采用乙级防火门与其他走道和房间分隔；

5  除楼梯间的出入口、正压送风口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口（水管井的丙级防火检修门除外）。

6  除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和开向前室的乙级防火户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口（电缆井、管道井的丙级防火检修门除外）。

【条文修订】

5  除楼梯间的出入口、水管井的乙级防火检修门、正压送风口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

6  除前室或合用前室内的出入口、外窗、送风口、管道井乙级检修门和开向前室的乙级防火户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口（电缆井、管道井的丙级防火检修门除外）。

【理由】

参考《建筑防火通用规范》第7.1.8-5条修改。

8.7.13  敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道，当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时，应采用金属管，并设置切断气源的阀门。楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

8.7.14  封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道，并不应有影响疏散的突出物或其他障碍物。

【新增条文】

8.7.X  设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗，且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。

【理由】

《建筑防火通用规范》第2.2.4条，设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗，且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。

【新增条文】

8.7.X  当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置电缆井时，电缆井检修门应乙级采用防火门。

8.7.15  住宅的楼梯间宜通至屋面，通往屋面的楼梯间的门或窗应为普通玻璃门窗，且应向外开启。

8.7.16  地下室、半地下室楼梯间采用自然通风系统时应符合下列规定：

1 当地下、半地下建筑（室）的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时，可不设置机械加压送风系统，但首层应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。

2 地下封闭楼梯间、防烟楼梯间最底层室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时，应在楼梯间最高部位设置面积不小于1.0m2可开启外窗或开口。

3 地下封闭楼梯间、防烟楼梯间最底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时，还应在最高部位设置面积不小于1.0m2可开启外窗或开口外，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不应大于3层。

【条文修订】

8.7.16   除住宅建筑套内的自用楼梯外，建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:

1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时，应为封闭楼梯间，楼梯间最高部位设置面积不小于1.0m2可开启外窗或直通室外的疏散门；

2 当埋深大于10m或层数不小于3层时，应为防烟楼梯间，除在最高部位设置面积不小于1.0m2可开启外窗或开口外，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不应大于3层；

3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔；

4 在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。

【理由】

与8.7.22合并。参考《建筑防烟排烟系统》第3.2.1条、《建筑防火通用规范》第7.1.10条修订。

8.7.17  建筑高度大于33m的住宅建筑应设置消防电梯。符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

8.7.18  消防电梯应设置前室，并应符合下列规定：

1  前室宜靠外墙设置，并应在首层设置直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外；

2  前室的短边不应小于2.4m；前室的使用面积不应小于6.00m2，与防烟楼梯间合用前室时，其使用面积不应小于6.00m2；前室采用自然通风方式时，独立消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2，共用前室、合用前室不应小于3.0m2；

3  除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和开向前室的乙级防火户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口（电缆井、管道井的丙级防火检修门除外）；

4  前室或合用前室的门应采用乙级防火门，不应设置卷帘。

【条文修订】

4  前室或合用前室应采用乙级防火门和耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔，不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。

【理由】

参考《建筑防火通用规范》第2.2.8.3条修订。

8.7.19  普通电梯与消防电梯合用前室时，应满足本标准8.7.20条的设置要求；电梯厅及电梯井的门口应设挡水设施。

【条文修订】

8.7.19 普通电梯与消防电梯合用前室时，电梯厅及电梯井的门口应设挡水设施，并应满足以下要求：

1 普通电梯轿厢的防火性能不应低于消防电梯的防火性能；

2 普通电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级；

3 电梯的井底应设排水设施，排水井容量不应小于2.00m3，排水泵的排水量不应小于10L/s。

【理由】

细化原条款。

8.7.20  消防电梯应符合下列规定：

1  电梯载重量不应小于800kg；

2  电梯从首层到顶层的运行时间不宜大于60s；

3  电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施；

4  在首层的消防电梯入口处应设置供消防员专用的操作按钮；

5  电梯轿厢的内装修应采用不燃材料；

6  电梯轿厢内应设专用消防对讲电话；

7  电梯的井底应设排水设施，排水井容量不应小于2.00m3，排水泵的排水量不应小于10L/s。

【条文修订】

8.7.20  消防电梯应符合下列规定：

1  应能在所服务区域每层停靠（未开设户门的跃层部分、商业部分可不停靠）；

2  电梯载重量不应小于800kg；

3  电梯从首层到顶层的运行时间不宜大于60s；

4  电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于 IPX5;

5  在消防电梯的首层入口处，应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮；

6  电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级；

7  电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备；

8  电梯的井底应设排水设施，排水井容量不应小于2.00m3，排水泵的排水量不应小于10L/s。

【理由】

参考《建筑防火通用规范》第2.2.10条修订。

【删除条文】

8.7.21  高层住宅的消防电梯应每层停靠（未开设户门的跃层部分、商业部分可不停靠）。

【理由】

与8.7.20合并。

【删除条文】

8.7.22  除住宅建筑套内的自用楼梯外，地下或半地下建筑（室）与地上不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并设置明显的标志。

【理由】

与8.7.16合并。

8.7.23  与住宅建筑地下室相连通的地下及半地下汽车库，其人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯。当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯时，应在地下汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道，走道应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔，且汽车库开向走道的门应为甲级防火门。

11层及以下住宅敞开楼梯间与电梯通至地下室时，楼梯间应采用甲级防火门与其他部位分隔。

【条文修订】

8.7.23  与住宅建筑地下室相连通的地下及半地下汽车库，其人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯。当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯时，应在地下汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道，走道应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔，且汽车库开向走道的门应为甲级防火门。

建筑高度33m及以下的住宅，楼梯间和电梯侯梯厅共用平台时，楼梯间通至地下室应采用甲级防火门与其他部位分隔。

【理由】

参考《建筑防火通用规范》第7.1.10.3条修订。

【新增条文】

8.7.X  新建高层住宅宜按照国家和省有关规定配置必要的救生缓降器、逃生滑道或者逃生梯等逃生辅助装置。

【理由】

参考 GB21976.1-2008《建筑火灾逃生避难器材 第1部分：配备指南》补充。

## 8.8  建筑防火构造

8.8.1  当条件受限，住宅通过敞开连廊与住宅建筑外墙间形成的非封闭天井进行采光通风时，应符合下列规定：

1  敞开连廊直接连续对外开口宽度不应小于6.00m，当连廊的外侧或内侧有柱子、百叶、管井等遮挡物时，该侧局部遮挡物的总宽度不应大于连廊直接对外开口宽度的20%；

2  敞开外廊内侧被遮挡部分的宽度不应大于外廊直接对外开口宽度的20%，且该宽度不应大于非封闭天井深度的1/2；

3  敞开连廊两侧上下层之间应设置不低于1.20m的窗槛墙；

4  向同一天井开窗的住宅不宜超过两户；

5  天井的顶部不应设置封闭顶盖。

6  敞开连廊内侧距住宅建筑外墙不应小于2.00m。

7  非封闭天井侧向的厨房窗与连廊开口的直线距离应不小于2.0m，当小于2.00m时，厨房外窗应采用采用耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃窗，对空调机位可不做距离要求。

非封闭天井侧向其他房间窗与连廊开口的距离直线距离应不小于1.0m。当小于1.00m时，应采用耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃窗。

8.8.2  住宅相邻两单元之间、户与户之间的墙耐火极限不应低于本标准表8.3.1的要求，构造应牢固、完整，且不应开设门窗洞口；

住宅建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.20m的实体墙或挑出宽度不小于1.00m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时，可设置防火玻璃墙，但高层住宅的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h，多层住宅的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h，外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙耐火完整性的要求。

【条文修订】

住宅建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.20m的实体墙或挑出宽度不小于1.00m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时，可设置防火玻璃墙，但高层住宅的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h，多层住宅的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h，外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙耐火完整性的要求。不宜通过内衬易拆除的实体墙、防火玻璃栏板等措施来满足上下层开口间距1.2m的高度要求。

住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.00m; 小于1.00 m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0.60m的不燃烧体实体墙。

实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限及燃烧性能均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

8.8.3  楼梯间或前室（合用前室）与相邻房间窗口之间最近边缘的水平距离不应小于1.00m；小于1.00m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0.60m的不燃烧体隔墙。

8.8.4  当住户的外窗开向凹槽时，应符合下列规定：

1  凹槽顶部不应封闭；

2  向同一凹槽开窗的住户不宜超过2户；

3  凹槽开口宽度与凹槽深度的比例不应小于1:3。凹槽宽度大于4.00m、小于6.00m时，不同住户之间的外窗不应正对开设；凹槽宽度不大于4.00m时，开向凹槽的住户外窗均应采用耐火完整性不低于1h的防火玻璃窗或使用防火隔墙完全遮挡。

8.8.5  电梯井和管道井设置应符合下列规定：

1  电梯井应独立设置，井内严禁敷设燃气管道和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不应设置其他开口；

2  电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖向井道，应分别独立设置，井壁的耐火极限不应低于1.00h，井壁上的检查门应采用丙级防火门；

3  建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵；

建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵；

4  消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，隔墙上的开门应采用甲级防火门；

5  当电梯机房门开向走道等非室外空间时，应采用乙级防火门；

6  电梯层门的耐火极限不应低于1.00h，并应符合《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

【条文修订】

6  电梯层门的耐火极限不应低于2.00h，并应符合《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

【理由】

参考《建筑防火通用规范》第6.3.1条修订。

8.8.6  建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙处，应采用防火封堵材料封堵。

【条文修订】

8.8.6  电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。

通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处,均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。

【理由】

参考《建筑防火通用规范》第6.3.4条、第6.3.5条修订。

【删除条文】

8.8.7住宅建筑外墙保温系统的防火要求应符合现行标准、规范的规定。

【删除8.9小节】

【理由】一般不得设置100米以上住宅。

## 8.9  避难层（间）

8.9.1  建筑高度大于100m的高层住宅建筑应设置避难层（间），且应符合下列规定：

1 第一个避难层（间）的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m，不应低于24m，两个避难层（间）之间的高度不应超过50m。避难间与避难区应设在消防登高操作场地一侧；

2 避难层（间）的净面积应能满足设计避难人数避难的要求，并应按5人/ m2计算，且使用面积不应小于50 m2；避难区的净高不应低于2.20m；

3 避难层（间）上下窗槛墙的高度不应低于1.20 m；

4 避难间应采用耐火极限不低于3.00h且无门窗洞口的防火墙与住宅部分完全分隔。避难区与相邻住宅外墙开口部位的水平间距不应小于2.00m，内转角两侧的窗口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m。

8.9.2  避难层（间）除符合本标准第8.9.1条的规定外，还应符合下列规定：

1  通向避难层（间）的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开；

2  避难层可兼作设备层，设备管道宜集中布置，其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置，设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔，管道井和设备间的门不应直接开向避难区；确需直接开向避难区时，与避难层区出入口的距离不应小于5.00m，且应采用甲级防火门；

避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道，不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口；

3  避难层应设消防电梯出口；

4  应设置消火栓和消防软管卷盘；

5  应设置消防专线电话和应急广播；

6  在避难层（间）进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层（间）的出口处，应设置明显的指示标志；

7  应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施，外窗应采用乙级防火窗。

8.9.3  建筑高度大于54m的住宅建筑，每户应有一间房间符合下列规定：

1  应靠外墙设置，并设置可开启外窗；

2  该房间内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h，该房间的门宜采用乙级防火门，外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。

## 8.10  消防给水和灭火设施

8.10.1  居住小区设置共用的临时高压消防给水系统时，最大保护建筑面积不宜超过50万m2。

8.10.2  住宅和其它功能合建的建筑，住宅部分消防管道宜单独设置。

8.10.3  建筑高度大于21m的住宅建筑应设置室内消火栓系统，且不宜设干式室内消火栓系统。

8.10.4  室外消火栓宜采用地上式。

8.10.5  设置室内消火栓的住宅建筑均应设置消防软管卷盘。

8.10.6  住宅建筑地下非机动车库、总建筑面积大于500 m2的地下储物间应设置自动喷水灭火系统。非机动车库的火灾危险等级应为中危险Ⅰ级；地下储物间的火灾危险等级应为中危险Ⅱ级。

【条文修订】

8.10.6  住宅建筑总建筑面积大于500 m2的地下储物间应设置自动喷水灭火系统。地下储物间的火灾危险等级应为中危险Ⅱ级。

【理由】

目前，住宅小区内非机动车库内停放车辆以电动自行车为主。对此，江苏省已出台地方标准《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T3904，对电动自行车库消防系统设计做出详细规定。因此本条中关于非机动车库的相关内容删除。

8.10.7  住宅建筑底部商业部分的任一层建筑面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000m2时，应设置自动喷水灭火系统。

8.10.8  建筑高度大于100m的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。

8.10.9  建筑高度大于120m的住宅建筑宜增设室内干式泡沫灭火消火栓系统。

8.10.10  高层住宅的公共部位应配置灭火器。

## 8.11 消防电气

8.11.1 一类高层住宅建筑的消防用电设备的电源应按一级负荷要求供电；二类高层住宅建筑的消防用电设备的电源应按不低于二级负荷要求供电。

【删除条文】

8.11.2 消防用电设备的供配电要求应符合现行国标《建筑设计防火规范》GB50016；消防应急照明的供配电要求应满足现行国标《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309的相关要求。

【理由】

目前，有多本现行国标对消防用电设备及消防应急照明的供配电系统形式、线缆选择及敷设方式、保护电器的配置要求等做了明确的规定，主要包括《建筑电气与智能化通用规范》GB55024、《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309、《民用建筑电气设计标准》GB51348等等，罗列这些规范、标准作为正式条文，没有具体的实际意义。

8.11.3电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能B1或B2级的保温材料中；当确需穿越或敷设时，应穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施；电缆采用桥架敷设时，在其穿越防火隔墙、板处，应采取不低于该处耐火极限要求的不燃材料或防火封堵材料封堵。

【条文修订】

8.11.3电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能B1或B2级的保温材料中；当确需穿越或敷设时，应穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施；电气布线系统穿越楼板、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的材料封堵，采用导管或槽盒敷设的电气线路，当导管或槽盒内部截面积大于710mm²时，还应从内部封堵。

【理由】

防火封堵要求更明确，补充导管、槽盒内部封堵要求。

8.11.4消防线路应采用铜芯绝缘导线或电缆，消防设备应有明显标志。

8.11.5 建筑高度大于54m的高层住宅建筑，其公共部位及套内均应设置火灾自动报警系统。

建筑高度不大于54m的高层住宅建筑，其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当该建筑的地上部分设置需联动控制的消防设施时，公共部位应设置火灾自动报警系统。

建筑高度不大于27m的多层住宅建筑，当建筑内部设有需联动控制的消防设施时，相关联的部位或场所应设置火灾联动装置或火灾自动报警系统。

8.11.6除二类高层住宅建筑中的商业服务网点、附建公共用房可设置独立式感烟火灾探测报警器外，一类高层住宅建筑中的商业服务网点、附建公共用房，应设置火灾自动报警系统。

8.11.7住宅部分的火灾自动报警系统应与其他非住宅部分分开设置。

8.11.8设置集中、控制中心报警系统形式住宅建筑，应设置消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统及防火门监控系统。

8.11.9设有出入口控制系统的住宅建筑，疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。

【条文修订】

8.11.9设有出入口控制系统的住宅建筑，除住宅户门可不受限制外，所有公共疏散通道上和出入口处的门禁应能从内部手动解锁，并具备在火灾时自动释放的功能。

【理由】

与《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.7条及GB 55038-2025第7.5.6条保持一致。

8.11.10使用可燃气体的房间应设可燃气体探测器，并有信号报警功能。

【新增条文】

8.11.X电动自行车库中火灾自动报警系统及消防应急照明等消防设施的设置，应符合江苏省地方标准《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904的相关规定。

【理由】

电动自行车停放充电场所最近几年频繁发生火灾事故，造成人员伤亡及重大财产损失。为了预防电动自行车火灾，防止火灾蔓延，减少火灾损失，保障人身和财产安全，江苏省在2020年发布并实施了《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904-2020。

## 8.12  防烟、排烟

8.12.1 建筑高度小于等于100m的住宅建筑，剪刀楼梯间与消防电梯合用的前室（“三合一”前室），应采用加压送风的防烟方式，“三合一”前室对应的剪刀楼梯间可采用自然通风防烟方式。

8.12.2 建筑高度小于等于100m的住宅，当独立前室、共用前室及合用前室设置机械加压送风时，防烟楼梯间可采用自然通风方式，加压送风口不应被遮挡。

【删除条文】

8.12.3 建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统，其中住宅避难层转换楼梯前室可不设防烟设施。

【理由】《住宅项目规范》第3.1.1条限制最大高度不超过80m，本条建议删除。

8.12.4住宅地上部分的楼梯间或前室采用自然通风时，地下室为非电动汽车库、非电动自行车库或机电设备用房，且地下室仅为一层时，楼梯间或前室可不设防烟设施。

8.12.5 一层扩大前室可采用自然通风，外开门可作为自然通风口。

8.12.6 除住宅套内，其他设置排烟设施的建筑内敞开楼梯和自动扶梯等穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施。

8.12.7 住宅建筑非机动车库防烟分区的长边最大长度应不大于60m。

8.12.8 排烟管道、正压送风管道的耐火极限和完整性应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251和《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428相关要求。

8.12.9  住宅建筑防烟排烟系统的其它要求应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251等相关标准规定。

# 9  结构标准

【删除条文】

9.0.1 住宅结构的安全等级、设计使用年限应符合现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068的规定，设计使用年限不应少于50年，其安全等级不应低于二级。

【理由】

本条要求在《住宅项目规范》GB 55038-2025第2.2.6条（住宅建筑的设计工作年限不应低于50年。）与第5.0.1条（住宅建筑结构的安全等级不应低于二级。）已明确。

【删除条文】

9.0.2抗震设防烈度必须国家规定的权限审批、颁发的文件（图件）确定。住宅结构的抗震设防类别按《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223不应低于标准设防类。

【理由】

《住宅项目规范》GB 55038-2025第5.0.2条：住宅建筑的抗震设防类别不应低于标准设防类。

《建筑抗震设计标准》 GB/T 50011-2010第1.0.4条：抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件（图件）确定。

内容重复。

【删除条文】

9.0.3严禁在抗震危险地段建造住宅建筑，应尽量避开抗震不利地段。

【理由】

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010第3.3.1条：选择建筑场地时，应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料，对抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段，应提出避开要求；当无法避开时应采取有效的措施。对危险地段，严禁建造甲、乙类的建筑，不应建造丙类的建筑。

内容重复。

【删除条文】

9.0.4在结构使用年限内，住宅结构和结构构件必须满足安全性、适用性和耐久性要求。

【理由】

《住宅项目规范》GB 55038-2025第2.2.6条：住宅建筑的设计工作年限应符合表2.2.6的规定，在规定设计工作年限内应满足安全性、适用性和耐久性要求。

内容重复。

9.0.5住宅结构体系应根据抗震设防类别、抗震设防烈度、住宅建筑的规则性和高度、场地条件、地基情况、结构材料以及施工条件等因素，经技术经济分析和使用条件综合比较确定，并应满足下列规定：

1住宅可采用现浇钢筋混凝土结构、装配整体式混凝土结构、钢结构、钢-混凝土结构、木结构等结构体系。当采用装配整体式混凝土结构时，其结构设计应按照现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231、行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1和江苏省相关技术规程的要求执行。

2经技术经济比较分析后，低层、多层建筑可采用砌体结构。

3住宅建筑不得采用底框结构形式。

【条文修订】

9.0.1  住宅结构体系应根据抗震设防类别、抗震设防烈度、住宅建筑的规则性和高度、场地条件、地基情况、结构材料以及施工条件等因素，经技术经济分析和使用条件综合比较确定，并应满足下列规定：

1可采用现浇钢筋混凝土结构、装配整体式混凝土结构、钢结构、钢-混凝土组合结构、木结构等结构体系。当采用装配整体式混凝土结构时，设计应满足国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1以及江苏省地方标准的相关要求。

2住宅建筑不应采用底部框架砌体房屋结构。

【理由】

- 按相关规范的术语调整。

- 原条文的第2款与9.0.12条矛盾，建议删除。

【新增条文】

9.0.X  客厅活荷载取值不应小于3.0kN/m2，阳台、露台的活荷载取值不应小于3.5kN/m2。

【理由】

与《江苏省改善型住宅设计与建造导则》相协调。

9.0.6建筑平面宜规则、对称，质量分布和刚度分布宜均匀，竖向构件宜上下贯通。不规则的住宅建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的住宅建筑应进行专门研究和论证，采取更有效的加强措施；严重不规则的住宅建筑不应采用。

9.0.7 住宅结构体系宜具有合理的刚度和承载力分布，结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。

9.0.8 结构布置宜满足对建筑功能和空间适变性的要求。

【删除条文】

9.0.9高层住宅结构风荷载舒适度及楼盖舒适度应满足现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3或《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的要求。

【理由】

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.7.6条：房屋高度不小于150m的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定的10年遇的风荷载标准值作用下，结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值不应超过表3.7.6的限值。结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度可按现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的有关规定计算，也可通过风洞试验结果判断确定，计算时结构阻尼比宜取0.01～0.02。

对于风振舒适度是针对高度不小于150m的高层建筑，另外楼盖舒适度不应仅针对高层建筑。建议此条删除。

9.0.10住宅的地基基础应满足承载力和稳定性要求，地基变形应保证住宅的结构安全和正常使用。

9.0.11  结构分析模型应根据结构实际情况确定，所选取的分析模型应能较准确地反映结构中各构件的实际受力状况。整体斜坡屋面结构计算宜按实际情况建模。

9.0.12  7度抗震设防的砌体结构住宅层数不应超过5层，8度设防时不宜采用砌体结构。砌体结构住宅应采取有效措施保证其整体性和抗震性能。

9.0.13钢筋混凝土结构住宅宜优先采用钢筋混凝土叠合楼板、预制混凝土楼梯板，并应符合下列规定：

1  钢筋混凝土叠合楼板应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1进行设计。

结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层宜采用现浇楼盖。

2  预制楼梯宜一端设置固定铰，另一端设置滑动铰，其转动及滑动变形能力应满足结构层间位移的要求，预制楼梯设置滑动铰的端部应采取防止滑落的构造措施。

9.0.14符合适用条件采用隔震或减震技术时，应按国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定进行隔震与减震设计。

【条文修订】

9.0.14采用隔震或减震技术时，设计应符合现行国家相关标准的规定。

【理由】

《建筑隔震设计标准》GB/T 51408-2021已颁布，采用隔震技术时，可参照执行。

【删除条文】

9.0.15 住宅结构中的混凝土结构构件，其混凝土保护层厚度和配筋构造应满足受力性能和耐久性要求；构件截面尺寸和混凝土保护层厚度应满足相应的耐火极限要求。

【理由】

相关要求分别在《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）已明确，建议删除。

【删除条文】

9.0.16 钢结构住宅的结构构件和相关连接件必须采取有效的防火、防腐措施。

【理由】

通规已有规定，建议删除。

【删除条文】

9.0.17 木结构住宅中木构件应采取有效的防火措施和必要的防潮、防腐、防虫措施。

【理由】

通规已有规定，建议删除。

9.0.18 依附于住宅结构的围护结构和非结构构件，应采取与主体结构可靠的连接或锚固措施，并应满足安全性和适用性要求。

9.0.19 住宅建筑中梁、板、柱、墙等结构构件的设备孔洞、槽口应预留。

【新增条文】

9.0.X  阳台部分楼板厚度不应小于100mm，其余部分楼板厚度不应小于120mm，且单向板厚度不应小于计算跨度的1/30，双向板厚度不应小于短跨的1/35。当楼板计算跨度大于5m时，应采取措施加强刚度设计，确保结构安全及使用性能。

【理由】

此项规定主要是为了解决现代住宅因户型开阔、楼板跨度大而日益突出的楼板振动问题，是建筑行业技术进步和居住品质要求提升的必然产物。它标志着结构设计理念从单一的“保安全”向“安全与舒适并重”的转变。

9.0.20 安装太阳能集热器、电热水器、空调室外机、锅炉、热泵等设备的楼板、墙体，连接处应预留埋件，并采取可靠的防震、防风、防坠落等措施。

9.0.21 住宅建筑结构材料的选用应遵循节约资源和保护环境的原则，并尽可能就地取材。主体结构宜合理采用高强建筑结构材料。构件内力较大或抗震性能有较高要求时，宜采用型钢混凝土、钢管混凝土构件，提高材料的使用效率，节省材料用量。

【删除条文】

9.0.22 在设计使用年限内，未经技术鉴定或设计许可，不得改变住宅结构的用途和使用环境，不得拆改结构构件和进行加层改造。

【理由】

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010第3.1.7条：设计应明确结构的用途；在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。

建议删除。

【新增条文】

9.0.1X 主体结构的混凝土保护层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中关于设计工作年限为100年的相关规定。

【理由】

提高住宅建筑耐久性。

# 10  设备标准

## 10.1  建筑电气

10.1.1  住宅建筑供电系统应符合下列要求：

1  一类高层住宅应按一级负荷供电；

2  二类高层住宅应按二级负荷供电；

3  为一类高层住宅供电的变电所内宜预留外接移动电源所需的接口条件。

【删除条文】

4  建筑高度超过150m住宅建筑应配置应急电源。

10.1.2  住宅建筑配电系统应符合下列要求：

1  建筑物内的消防设备负荷应按该建筑物的负荷级别供电；其他用电设备负荷级别应参照国家现行标准、规范中相关规定执行。

2  配电设计中用电负荷级别及配电要求：

- 住宅建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机应采用双重电源（两回线路）供电，在最末一级配电箱处自动切换；当二类高层住宅的消防电梯与客梯共用前室时，可由一组消防双电源供电，末端双电源切换箱应设置在消防电梯机房内；高层住宅建筑屋顶消防电梯应单独采用一组消防双电源供电，高层住宅建筑屋顶其它消防设备可共用一组消防双电源供电；

【条文修订】

1）住宅建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯应采用双重电源（两   回线路）供电，在相应的消防设备机房内设置自动切换装置；

【理由】

消防控制室、消防水泵、消防电梯为重要的消防设施，末端双切装置应设在相应的消防设备机房内，同时与GB55037-2022第10.1.6条保持一致。主要明确无机房消防电梯的双切装置设置部位：对于采用无机房电梯的消防电梯，其双切装置应设在住宅屋面的配电间或顶层配电竖井内。

2）一（二）类高层住宅中的消防应急照明、电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防负荷应采用双重电源（两回线路）供电，自动切换；

【条文修订】

- 住宅建筑中的防排烟风机、消防应急照明、防火卷帘等等消防负荷应采用双重电源（两回线路）供电，在本防火分区的配电间内设置自动切换装置；

【理由】

内容重新编排，并与GB55037-2022第10.1.6条保持一致。

3）一（二）类高层住宅中的客梯、公共走道、楼梯间的照明应采用双重电源（两回线路）供电；

4）建筑物内设有区域式网络通信机房、排污泵房、生活泵房、寒冷地区采暖机房等设备用房时，其供电负荷应按不低于二级负荷处理；

5）消防用电设备应采用专用供电回路，其配电线路和控制回路宜按建筑物防火分区或单元划分；

6）高层住宅设有航空障碍标志灯时，其电源应与建筑内的最高负荷等级一致；

7）电动汽车充电桩的供电系统应单独设置。

10.1.3  用电负荷与计量应符合下列要求：

1  每套住宅用电负荷标准应满足江苏省《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11的相关要求；

【条文修订】

1  每套住宅用电负荷标准应满足江苏省《居住区供配电设施建设标准》DB32／T4878-2024的相关要求；

【理由】

江苏省《居住区供配电设施建设标准》的标准号已更新，由原DGJ32/TJ11-2016变更为DB32／T4878-2024。

2  考虑住宅用电负荷的特性，套内用电设备功率因数取0.9；

3  负荷需要系数Kx不宜小于表10.1.3的规定；

表10.1.3负荷需要系数Kx

| 按单相配电计算时 所连接的户数n | 按三相配电计算时 所连接的户数n | 负荷需要系数KX |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1.0 |
| 2 | 6 | 0.95 |
| 3 | 9 | 0.90 |
| 4 | 12 | 0.80 |
| 5 | 15 | 0.75 |
| 6 | 18 | 0.70 |
| 8 | 24 | 0.65 |
| 10 | 30 | 0.58 |
| 12 | 36 | 0.5 |
| 14 | 42 | 0.48 |
| 16 | 48 | 0.47 |
| 18 | 54 | 0.45 |
| 21 | 63 | 0.43 |
| 24 | 72 | 0.41 |

注：需要系数KX选定，当每户容量按8kW计算时，负荷需要系数KX可按表10.1.3选取；当每户容量大于8kW时，需要系数KX可酌情向下一级选取。采用三相入户的，可按等效单相容量计算连接户数。功率因数cosφ=0.9。

【条文修订】

住宅户配电箱进线处的功率因数为0.9。

【理由】

原文除功率因数外，其他内容无太大的实际意义。

4  每套住宅应设电度表。每套住宅用电负荷标准为8kW时，应采用单相电源进户；大于8kW、小于等于12kW时，宜单相电源进户；大于12kW时，可三相电源进户；

【条文修订】

4  每套住宅应设电度表。每套住宅用电负荷标准为8kW及以下时，应采用单相电源进户；大于8kW、小于等于12kW时，宜单相电源进户；大于12kW时，可三相电源进户；

【理由】

江苏省《居住区供配电设施建设标准》DB32／T4878-2024中，每户配置容量已更新。

DGJ32/TJ11-2016中每户配置容量如下：

4.2.1 居住区住宅建筑面积120m²及以下，基本配置容量每户8kW;建筑面积120m²以上、150m²及以下，基本配置容量每户12kW;建筑面积150m²以上、200m²及以下，基本配置容量每户16kW;建筑面积200m²以上，基本配置容量80W/m²;装设供生活所需的特殊大功率用电设备的住宅，其基本配置容量根据实际需要确定。

DB32／T4878-2024中每户配置容量如下：

5.2.1居住区内每套住宅的基本配置容量按表2执行。

表2  居住区内基本配置容量

| 建筑面积(S)/m² | 基本配置容量 |
| --- | --- |
| S≤60 | 6kW |
| 60＜S≤90 | 8kW |
| 90＜S≤120 | 10kW |
| 120＜S≤150 | 12kW |
| 150＜S≤200 | 16kW |
| S＞200 | 80W/m² |
| 注:装设供生活所需的特殊大功率用电设备的住宅，其基本配置容量根据实际需要确定。 |  |

5  住宅计量表箱应放置在公共部位，视不同情况，可采用单元集中、同楼层集中或多楼层集中的安装方式；

6  对于低层住宅，各户计量装置宜采用集中式或相对集中式装设在公共部位；若装设在室外时，除应满足其防护等级的要求外宜设置防雨水措施；

7  建筑高度为27m以上住宅应设配电间（配电竖井），当配电间设置在地下一层时，应设置在人防防护区以外，并满足配电间对环境温度、湿度、通风及防水、排水及通信等相关措施的要求；在配电间（配电竖井）内及地下、半地下公共区域，计量表箱、配电箱等可采用明装。

10.1.4  供配电设计应符合下列要求：

1  住宅单元进户干线宜单独进线。引入建筑物的进线保护管应采用壁厚大于2.5mm金属管；

2  每幢住宅、住宅单元或楼层电源及公共设施电源总进线处应设有剩余电流保护或报警功能；当配电回路设有消防负荷设备时，不应切断电源。

3  配电线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线；高层住宅建筑的明敷线缆应采用阻燃低烟无卤型或低烟无卤型，非消防电源配电干线可采用铜、铝合金材质的绝缘线缆，配电支线应采用铜芯绝缘线缆。住宅入户线的截面不应小于10mm2，户内分支线路截面不应小于2.5 mm2；穿管暗敷线路宜走捷径；明敷线路（含护套线敷设）应横平竖直，低于1.8m线路应穿金属管或金属槽盒保护；

【条文修订】

3  配电线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线；高层住宅中（含住宅套内）的明敷配电线缆应采用阻燃低烟低毒铜芯线缆，燃烧性能不应低于《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247中的B1级。住宅入户线的截面不应小于铜芯10mm²，户内分支线路截面不应小于铜芯2.5mm²；

【理由】

提高配电线路（包括户内）的安全性，并与江苏省改善型住宅设计与建造导则一致。

4  配电线路应采用绝缘导线穿保护管敷设或在电缆竖井、电缆桥架内敷设，严禁导线（含护套线）直埋敷设；

5  在有洗浴设备卫生间0～2防护区内，不应有与洗浴设备无关的配电线路敷设；供洗浴设备专用的配电线路在0~2防护区内应采用双重绝缘线缆，并应穿金属管保护；

6  公共部位的配电应符合以下规定：

1）建筑高度为27m及以下住宅建筑的住户竖向配电干线可采用绝缘导线穿管暗敷；

2）建筑高度为27m以上住宅建筑的住户竖向配电干线宜采用电缆、预分支电缆及金属母线槽，该竖向干线应在配电竖井内敷设；竖向干线供电距离应满足《供配电系统设计规范》GB50052规定的供电电压允许偏差值的要求；消防线路的选择及敷设应满足《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求；

3）一类及以上高层住宅公共区域的暗敷线路宜穿金属管敷设；

4）低层住宅的楼梯间，走道、地下（含半地下）非机动车库等部位的公共照明及小容量的设备用电，可取自该单元配电系统；设有公共电梯、集中式空调设备等的住宅，其公共设施电源应取自该楼内的公共计量配电系统；

5）非机动车库的电动自行车停放区域，应设置电动自行车专用的充电设备。

【条文修订】

5）非机动车库的电动自行车停放区域，应设置电动自行车专用的充电设施，其电源引接、配电箱选用、保护配置、线路敷设、终端插座设置等应符合江苏省地方标准《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904的相关要求。

【理由】

提出了电动自行车停放充电场所保护设施的完整性要求，确保电动自行车停放充电场所消防安全。

6）在智能信报箱、快递柜处，应设有电源装置。

7  户内配电系统设置应符合以下规定：

- 每套住宅应设置户配电箱，其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器；

【修改条文】

1）每套住宅应设置户配电箱，其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。采用辐射空调系统的住宅户配电箱宜采用集强弱电一体的数字家庭综合配电箱，配置智能家居系统的住宅户配电箱应采用集强弱电一体的数字家庭综合配电箱。

【理由】

随着居住条件的不断改善，住宅品质的不断提升，采用辐射空调系统的科技住宅不断涌现，室内温湿度、空气质量的自动调节日趋普遍，灯光、窗帘的场景控制、语音控制等智能控制要求愈发广泛，智能家电、智慧家居系统开始大量进入普通家庭。为充分利用科技进步成果，增加家庭的便捷性、舒适性，采用集强弱电一体的数字家庭综合配电箱是住宅户内配电箱的必然趋势。

数字家庭综合配电箱由配电单元、信息单元和智慧家居集控屏等功能模块组成，可分体或合并设置的模块化住宅户内箱体设备。智能家居系统打造健康人居的新标准，可实现温湿度自动调节、语音控制等，一键掌控生活的全部节奏。智能家居系统通过语音指令实现灯光、温湿度、空气质量的安防的全局调节。智能家居系统可实现居家监测守护与智能家居安防监控，厨房自动断电停气、卧室睡眠监测、将安全感渗透每个细节，呈现智慧化未来生活。

2）设有洗浴设施卫生间的跃层、阁楼层等应设户分配电箱；

3）户内配电箱不应装设在水管井壁、厨房内及卫生间0～2防护区的墙上；也不应嵌装在电梯井道、建筑外墙、分户墙上。

【条文修订】

3）户配电箱的安装高度应符合《住宅项目规范》GB55038-2025的要求，当户配电箱采用数字家庭综合配电配电箱时，箱内最低一排开关电器下沿距地不应小于1.6m。户配电箱不应装设在水管井壁、厨房内及卫生间0～2防护区的墙上；也不应嵌装在电梯井道、建筑外墙、分户墙上。

【理由】

补充户配电箱安装高度要求，与GB55038-2025第7.4.3-2条对应，并提出了数字家庭综合配电箱安装要求。

- 厨房、卫生间、空调、地下室的插座回路以及大容量用电设备配电回路应单独设置；卫生间及地下储藏间的照明器具可接入其专用的电源插座回路；

【条文修订】

4）厨房、卫生间、地下室、露台的插座回路应单独设置；空调主机、电热水器、洗衣机（烘干机）等的电源插座回路及2kW（含）以上用电设备的电源插座回路应分别设置。

【理由】

落实GB55038-2025的7.4.4条中住宅户内照明、插座回路分别设置的要求，并进一步明确了需要单独设置配电回路的场所及用电设备。

应删除有关“卫生间及地下储藏间的照明与插座合用回路”的内容,与GB55038-2025的7.4.4条保持一致，同时补充了卫生间、地下室（如有）、露台等区域的非专用插座回路需要单独从户配电箱中配出的要求。户式中央空调外机、空调柜机、洗浴用电热水器（不含小厨宝）、洗衣机（烘干机）的电源插座回路需要单独从户配电箱中配出，壁挂式空调可根据实际容量，允许2台合用同一配电回路。此外，对于户内其他2kW及以上的用电设备，如家用电炉（电烤箱）等等，此部分设备也需要单独从户配电箱中配出回路，但是否在设计文件中体现，建议对于户内精装交付的住宅，应按装修专业提供的设备点位图确定，并在在户配电箱系统图及平面图中完整表达；对于户内毛坯交付的住宅，家用电炉（电烤箱）等等预留单独回路，可仅在户配电箱系统图中体现。

- 设有整体式厨房、卫生间，电源应单独设置配电回路至其专用电源接线盒。

【删除条文】

- 每台柜式空调电源插座回路应单独设置，其它空调电源插座每一回路不应超过2只；

【修改理由】

空调电源插座回路的配置要求，已在前面的条文中体现。

7）除建筑面积为60 m2及以下且为一居室套型外，普通电源插座回路数不应少于2条回路；

- 馈向设备平台的电源插座回路应单独设置；

【条文修订】

7）住宅户内的每条电源插座回路宜单独设置剩余电流保护电器，采用分组设置剩余电流保护电器时，每台户配电箱所设置的设置剩余电流保护电器不应少于3个。

【理由】

第7）、8）款，两款合并，其中原第8）款的内容与前面修改过的条文内容类同。本条结合GB55038-2025、江苏省改善型住宅设计与建造导则做调整。

9）各配电回路保护断路器应具有短路保护和过负荷保护功能，配向用电设备的断路器应能同时断开相线和中性线；

10）在采用TN-接地型式的区域，所有电源插座回路应设剩余电流保护装置保护；在采用TT-接地型式的区域，所有配电回路应设剩余电流保护装置保护；

11）户内配电箱的防护等级应满足IP2XC。

12）住户配电箱内不宜设置电涌保护器。

10.1.5  照明设计应符合下列要求：

1  照明设计应满足绿色环保要求，应采用高效、节能的照明装置（光源、灯具及附件）及节能的控制措施；

2  住宅公共部位照明设计应符合以下规定：

1）住宅的公共区域应设人工照明；

2）幢（单元）门厅、楼梯间、前室走廊、半地下室、地下室、底层架空等部位的照明设计应根据建筑平面的功能按《建筑室内照明设计标准》GB50034的相关条文执行；

【条文修订】

2）地下机动车库行车道照度不应小于100Lx，停车位照度不应小于75Lx，灯具采用微波感应、红外感应、智能灯控等控制技术，当有车、人活动时，照明灯具应按顺序全功率开启。住宅门厅照度不应小于200Lx。

【理由】

目前住宅车库区域国家标准规定的照度标准值偏低，影响住户的安全感和体验感，因此建议提高车库区域的照度标准值。同时采取节能控制措施，满足绿色标准的要求。住宅门厅的照度标准值，国家标准中并未明确，本次标准修编，结合江苏省改善型住宅建设导则的内容，给出了一个住宅门厅的照度标准值。

3）住宅建筑内火灾应急照明的设置要求应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309的相关规定；

4）住宅的楼梯间及室内公共走道区域的照明应设置现场节能自熄开关，门厅、电梯厅及其它公共区域宜采用节能自熄开关；当消防应急照明兼做公共照明时，必须采取应急时自动点亮或集中点亮的措施；

【条文修订】

4）住宅的楼梯间、门厅、电梯厅、公共走道等公共区域的照明应设节能控制；当门厅、电梯厅的照明采用延时自熄的节能控制方式时，宜保留一盏采用非延时自熄控制的照明灯；

【理由】

既要满足绿色节能要求，又要满足人员电梯等候时的舒适性。

5）住宅建筑的门厅应设置便于老年人或无障碍人员使用的照明开关，开关处宜有明显标志标识。

6）住宅公共区域设置的节能自熄开关，应采用非接触控制型产品。

3  户内部位照明设计应符合以下规定：

1）户内各基本空间、辅助空间应设置照明；

2）阳台应设置照明；

3）照明应设置灯位（配套一般灯具或光源）及控制方式。

4）卧室及套内主要通道上，应设置夜灯或预留夜灯用电源插座。

5）入户过渡空间（玄关）内，宜设感应点亮照明灯。

10.1.6  插座设计应符合下列要求：

1  电源插座位置宜与设施需求及室内家具布置综合考虑，当同一居住空间电源插座数量2只或以上时，各插座宜布置在不同的墙面上；

2  住宅建筑内所有电源插座应采用安全防护型；厨房洗涤槽下方和周边45cm范围内及非封闭阳台、卫生间的电源插座应采用防溅型；洗衣机、电热水器及厨房内的电源插座宜带开关；室外设备平台电源插座应采用防水型；

【条文修订】

2 住宅建筑内所有电源插座应采用安全防护型；厨房洗涤槽下方和周边45cm范围内及非封闭阳台、卫生间的电源插座应采用防溅型，露台、室外设备平台电源插座应采用防水型，分体空调、电视机（含机顶盒）及厨房内非专用设备的电源插座宜带开关；

【理由】

调整了带开关插座的使用范围，补充露台插座的防水要求。

3  公共部位电源插座应符合下列规定：

1）建筑高度为27m及以下的住宅应在单元弱电进线处设电源插座，此插座电源宜取自单元公共照明电源回路；

2）建筑高度为27m以上的住宅应在单元弱电进线处设电源插座；在弱电井内每隔2～4层宜设电源插座，电源宜取自公共照明电源，插座电源回路应单独设置。

【条文修订】

2）建筑高度为27m以上的住宅应在单元弱电进线处设电源插座；在弱电井内每隔2～4层宜设电源插座，电源宜取自公共照明电源，插座电源回路应单独设置。住宅门厅应设置紧急救护插座，单独回路，并应在插座附近设置明显标识。

【理由】

新增门厅设置紧急救助插座的内容，满足健康需求。对于设有地上地下双门厅的住宅，其地上地下门厅内设置的紧急救护插座可共用同一配电支路。

4  户内部分电源插座设置应符合以下规定：

1）起居室（厅）、双人卧室应设单相组合插座（二眼加三眼，下同）不少于4只；单人卧室、书房应设单相组合插座不少于3只；保障性住房上述场所内可减少1只；

2）厨房设供小家电使用的单相组合插座应不少于2只，排油烟设施、冰箱的近旁应设单相三眼插座1只；

3）卫生间应设单相插座不少于3只（含组合插座1只），在洗衣机旁应设电源插座，坐便器旁应设插座；

4）在卫生间防护0～2区内，严禁设置电源插座、非洗浴设施专用的电源接线盒、照明开关，在防护0～2区以外的电源线路不应在防护0～2区范围内敷设；

5）起居室（厅）和双人卧室应设空调电源插座，其他卧室、书房和餐厅宜设空调电源插座；

6）阳台、餐厅应设单相组合插座；

7）在家居配线箱近旁应设电源插座。

8）起居室（厅）、卧室、书房内应设带USB口插座。

【条文修订】

4  住宅套内电源插座设置应符合以下规定：

1）住宅套内各个功能房间非专用电源插座设置要求及数量应符合表10.1.6-1的规定：

表10.1.6-1 住宅套内各个功能房间非专用电源插座设置要求及数量

| 序号 | 名 称 | 设 置 要 求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起居室、双人卧室 | 单相两孔、三孔电源插座，其中至少1个为带USB口的单相两孔、三孔电源插座 | ≥4 |
| 2 | 单人卧室、书房 | 单相两孔、三孔电源插座，其中至少1个为带USB口的单相两孔、三孔电源插座 | ≥3 |
| 3 | 厨房 | 单相两孔、三孔电源插座 | ≥3 |
| 4 | 卫生间 | 单相两孔、三孔电源插座（含坐便器旁电源插座） | ≥3 |
| 5 | 家政间 | 单相两孔、三孔电源插座 | ≥2 |
| 6 | 露台 | 单相三孔电源插座 | ≥2 |
| 7 | 玄关、阳台、餐厅 | 单相两孔、三孔电源插座 | ≥1 |

2）布置洗衣机（烘干机）、冰箱、排油烟机、电/燃气热水器、家用电炉（电烤箱）、家居配线箱、WIFI设备处，应设1个专用单相三孔电源插座；

3）空调器安装位置近旁，应根据空调器功率，选用并设置1个专用单相三孔电源插座或1个三相五线电源插座；

4）起居室、卧室、书房的外窗附近应预留1个电动窗帘用专用单相三孔电源插座；

5）在卫生间防护0～2区内，严禁设置电源插座、非洗浴设施专用的电源接线盒、照明开关，在防护0～2区以外的电源线路不应在防护0～2区范围内敷设。

【理由】

住宅套内各个功能房间非专用电源插座配置数量以表格形式呈现，更加清晰、便捷；补充了专用设备电源插座设置要求。

10.1.7  当建筑结构体采用装配式预制构件时，各电气预埋件应在预制时预留孔、洞位，电气设备严禁在预应力预制构件上二次敲打安装、敷设。

10.1.8  住宅建筑防雷、接地应符合下列规定：

1  应采用TN-C-S、TN-S或TT接地型式，在各区域电源进线处设置保护等电位联结，各区域的保护等电位联结装置可通过与建筑物外沿地梁内设置的等电位联结装置（带）连接而作用于全建筑物；

2  应采用共用接地装置，并利用建筑物钢筋混凝土基础做接地体。接地电阻值应满足建筑物内各设备接地电阻的最小值要求；

3  设洗浴设备的卫生间应做局部等电位联结或预设局部等电位联结板（盒）。

4  当防雷引下线采用预制构造柱内的钢筋做引下线时，其引下线钢筋的截面及连接的要求应能满足《建筑物防雷设计规范》GB50057第5.3.5的规定；

5  住宅建筑的其它防雷防护措施均按国标《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关规定执行。

10.1.9  住宅弱电系统应符合下列规定：

1  住宅弱电系统一般包含通信网络系统、布线系统、有线电视系统、访客对讲及单元门出入口控制系统、入侵报警系统等，住宅弱电系统可有以上系统的部分或全部组成。

2  住宅弱电系统应提供系统框图。并预留竖向及水平向的管路或桥架。

3  低层住宅可设置弱电竖井，多层住宅宜设置弱电竖井，高层住宅应设弱电竖井，弱电竖井可与强电竖井合用。多层住宅宜设独立的弱电间（电信间），高层住宅应设独立的弱电间（电信间），弱电间（电信间）面积不宜小于5 m2。一类高层住宅强弱电竖井应分别设置。

4  每套住宅应设置家居配线箱，家居配线箱内应设有通信（电话、光纤）及有线电视入户接入点模块。

【条文修订】

4  每套住宅应设置家居配线箱，家居配线箱内应设有网络通信及有线电视入户接入点模块。

【理由】

随着移动通信的普及，固定电话功能可被完全替代，强制在住宅套内设置不仅不符合用户实际需求，还会造成资源浪费。因此应允许家庭用户根据需求自主选择，与通信方式发展相适配。

5  应设有线电视系统并预埋管路到户，至少应在主卧室、起居室适宜的位置上设置有线电视终端。

6  应设通信网络(电话、光纤数据)系统并预埋管路到户；每户至少应各预埋电话入户管路1根、光缆入户管路1根，至少应在主卧室、起居室适宜位置上设置电话、数据信息终端；各电梯机房应设置电话信息终端。

【条文修订】

6  应设网络通信系统并预埋管路到户；每户至少应预埋光缆入户管路1根，至少应在主卧室、起居室适宜位置上设置网络通信系统信息终端；各电梯机房应设置五方对讲用电话终端。

【理由】

取消家庭用固定电话终端的配置要求。

7  应设访客对讲及单元门出入口控制系统，按能传输视频信号系统形式预留管路。

8  应设置入侵报警系统，并满足如下要求：

1）在住宅楼的一层、二层及可上人屋面的顶层住户，设有架空层或有退层退台（露台）的本层、上一层的住户，在阳台及外窗等处应安装防入侵报警探测装置，除窗磁、玻璃破碎探测器等外该装置宜具有方向识别功能；

2）应在起居室、主卧室或其它房间不少于一处，设置紧急求助报警按钮；

3）入侵报警信号、紧急求助信号应能直接报至居住区监控中心。

10.1.10  成品住房的电气设计应符合下列规定：

1  各电气装置应按本标准8.11节、10.1.1~10.1.9条的要求设计到位，各类电气设施应有选型要求，卫生间应采用防潮型灯具；

2  当采用整体厨房、卫浴时，应根据该产品对电源容量及接入点位置要求，设置相应的管线及电源的接口，整体卫浴应做局部等电位联结；

3  其它电气设备安装要求应符合《成品住房装修技术标准》DB32/T3691的相关要求。

## 10.2  数字家庭基础设施

【新增条文】

10.2.X 住区应配置数字家庭基础设施，为居民提供安全、舒适、绿色、智慧的居住体验。数字家庭基础设施设计应包含住区智能化设计和智慧家居设计。

【理由】

本次修订将原“智能化”概念深化和聚焦到“数字家庭”，以符合《数字家庭指导意见》政策导向。

修改内容将原“10.2 智能化设计”改为“10.2数字家庭基础设施”。并增加数字家庭设计条文。

根据国务院部门文件《住房和城乡建设部等部门关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》（建标〔2021〕28号），数字家庭是以住宅为载体，利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等新一代信息技术，实现系统平台、家居产品的互联互通，满足用户信息获取和使用的数字化家庭生活服务系统。

数字家庭服务功能包括三方面：居民家居产品智能化服务，居民线上社会化服务，居民线上申办政务服务。

根据《数字家庭指导意见》，数字家庭基础设施包括“智能信息综合布线、住宅内部智能产品、社区配套设施智能产品”建设。

本次修订将原“智能化”概念深化和聚焦到“数字家庭”，以符合《数字家庭指导意见》政策导向。

10.2.1  住区智能化设计应结合项目总体设计、功能定位进行专项设计。

10.2.2  住区智能化系统建设应纳入住宅工程建设的总体规划，并应综合设计、同步施工、独立验收，同时交付使用。

10.2.3  住区智能化设计应以提升住户安全、健康、便捷的生活环境为目标，满足物业规范化高效运维管理要求，执行功能实用、技术适时、经济合理、性能可扩展的设计原则。

10.2.4  住区智能化设计除应符合国家和江苏省现行智能建筑设计标准、规范的规定外，尚应满足公安部门公共安全技术防范管理规定。

10.2.5  住区智能化应设计信息设施系统，并应符合下列规定：

1  独立的住区应设置信息接入系统，信息接入方式应符合国家和江苏省现行相关的行业技术标准、规范的规定。

2  住区应具有电话交换、宽带网络、有线电视、移动通信信号覆盖等功能。

3  住区内通信、有线电视管路及其他智能化管路应遵循集约化建设的原则，并应统一规划、路由便捷、预留冗余、维护方便；住区地下通信管道应统筹共建。

4  住区内应设置设备物联网，用于支持住区内设备设施的连接。物联网布线宜采用综合布线方式，并应保证建筑内信息传输与交换的高速、稳定和安全。5  住区内应设置智能信报箱，宜具有移动互联功能。

6  住区室外公共场所宜设置公共广播，可具有定时播放（允许手动干预）、音量调节、分区管理功能。

7  住区宜设置信息导引及发布系统，宜在小区室外主要通道、居民活动场所及单元门厅主要出入口设置信息发布屏，具有信息告示、标识导引等多媒体信息发布功能。

8  住区运维管理宜设置无线对讲系统。

10.2.6  住区智能化应设计安全技术防范系统，并应符合下列规定：

1  住区内应设置安防监控中心。安防监控中心可设置在小区出入口处与门卫室合用，也可与消防控制室合用。当与消防控制室合用时，应有独立管理、存储、可操作的区域。

2  住区应设置安全防范综合管理（平台）系统，平台应支持各安防子系统间的联动。

3  安全防范综合管理（平台）系统应具备与上一级管理系统联网功能，终端接口及通信协议应符合国家现行有关标准规定。

【新增条文】

X 住区公共安全采用人脸识别、指纹等生物特征识别技术时，应采取授权管理、访问控制等技术措施防止滥用、泄露个人信息，并应在信息采集区域设置显著提示标识。

【理由】

根据《中华人民共和国个人信息保护法》、《人脸识别技术应用安全管理办法》（2025年6月1日执行）、《公共安全视频图像信息系统管理条例》（2025年4月1日）等规定，增加对公民个人信息隐私和权益的要求。

4  住区入侵报警系统设计应符合下列规定：

1）住区周界、户内、重要设备机房应设置入侵报警装置。

2）安防监控中心应能手动/自动设防/撤防，户内和重要设备机房内应能本地设防/撤防，系统设防、撤防状态应有明显不同的显示。

3）系统应设置电子地图。报警时，电子地图显示报警部位并发出声、光报警提示，可实时记录报警、故障等信息，并具有查询、打印功能。

4）系统可配置实体电子地图，报警时，可实时直观显示周界报警区域。

5  住区视频监控系统设计应符合下列规定：

1）住区出入口、重要公共活动场所、单元门厅、地下汽车库、重要设备用房等区域应设置视频安防监控设施。

2）应选用高清视频安防监控设施，单路视频画面显示和存储应满足：像素≥1920×1080，帧率≥25fps。

3）住区内可设置全景监控，高空抛物监控。

4）住区室外人行出入口可支持人脸识别功能，单元楼出入口可具有人脸抓拍功能。

5）重要区域宜具有图像分析功能。

【新增条文】

6）电动汽车、电动自行车停车充电场所宜设置视频安防监控设施。

7）电梯轿厢内应设置视频安防监控设施，宜具备电动车识别功能。

【理由】

根据《既有保障性住房消防安全改造提升指引》（2024.03）及《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32-T3904-2020，增加对电动车的安全监管措施。

电梯轿厢内的摄像机宜具有电动车识别功能，能自动识别进入电梯的电动车，并发出语音警报。必要时，可同步梯控控制系统，停止电梯运行，打开电梯轿厢门，直到电动车被推出，电梯才恢复正常运行。

6  住区出入口控制系统设计应符合下列规定：

1）住区出入口、单元门厅、重要设备用房、出屋面楼梯口等区域应设置出入口控制设施。

2）出入口控制设施应支持IC卡通行，IC卡宜采用CPU卡。

3）住区出入口、单元门厅出入口控制设施应支持二维码或人脸识别通行，可支持蓝牙或RFID等非接触通行。

【修改条文】

3）住区出入口、单元门厅出入口控制设施应支持二维码或生物特征识别通行，可支持蓝牙或RFID等非接触通行。

【理由】

在人脸识别基础上，增加指纹、虹膜、掌静脉等生物特征识别。

本条所述“生物特征识别”是指利用个体固有的生理特征进行身份识别的技术，包括但不限于人脸、指纹、虹膜、掌静脉等识别方式。

4）设置在安全疏散口的出入口控制装置，应能与灾报警系统联动，并宜设置就地紧急释放装置。

【修改条文】

4）设置在安全疏散口的出入口控制装置，应能与灾报警系统联动，并应设置就地紧急释放装置。

【理由】

宜改为应。根据GB55038-2025《住宅项目规范》，第7.5.6条“住宅建筑疏散通道上和出入口处的门禁应具备紧急情况下就地从内部手动解除的功能。”

7  住区停车库（场）管理系统设计应符合下列规定：

1）住区应在对外车辆通行口设置停车库（场）管理设施，宜在住宅区内地下汽车库出入口设置停车库（场）管理设施。

2）停车库（场）管理设施不应设置在汽车坡道上。

3）应支持车牌自动识别功能。

4）停车库（场）管理设施宜具备出口处收费或库（场）内收费功能，可支持客户端支付、扫码支付等多种线上支付方式。

5）应具备通行数据记录、存储、统计、分析功能。

8  住区电子巡查系统设计应符合下列规定：

1）住区应设置电子巡查系统，宜采用离线式电子巡查，可采用在线式电子巡查。

2）应具有安保人员巡更管理能力，支持巡更线路规划、巡更计划等功能。

9  住区访客对讲系统设计应符合下列规定：

1）住区应设置访客对讲系统，宜采用可视对讲系统。

2）可具备住户线上预约访客功能。

3）住区室外出入口应具备访客登记及与住户对讲功能。

4）单元楼首层应设置访客对讲设施，地下层宜设置。

5）访客管理宜具有访客图像及抓拍图片的记录、回放功能。

10.2.7  住区应设计建筑设备管理系统，并应符合下列规定：

【修改条文】

10.2.7  建筑面积大于5万平方米的住区应设计建筑设备管理系统，并应符合下列规定：

【理由】

依据将要发布的《江苏省智能小区设计标准》，推进住宅设备自动化管理，规定建筑面积超5万㎡的住宅项目应设建筑设备管理系统，实现小区重要设施的集中监控与优化运行。

1  建筑设备管理系统可设在安防系统监控室内。

2  应具有电梯状态监测和故障报警功能。

3  应具有地下室集水井潜污泵的启停状态监测和故障报警功能，蓄水池(含消防蓄水池)、集水井（坑）的水位状态监测和报警功能。

4  设有生活饮用水集中处理的住区，应具有饮用水处理设备状态监测及故障报警功能。

5  设有自动绿化浇灌系统的住区，宜具有绿化浇灌系统监测及控制功能。

6  设有集中式新风及空气调节系统的住区，宜具有集中式新风及空气调节系统监测及控制功能。

7  可设置住区公共照明系统状态监测及控制系统。

8  可设置住区供配电系统状态检测和故障报警系统。

9  可设置能耗监测和计量系统。

10  可具备雨水收集与利用监测功能。

11  设有光伏发电系统的住区，可具备光伏发电系统的监测与控制功能。

12  可具备住区室外环境监测功能。

10.2.8  成品房可设置智慧家居系统。智慧家居系统应符合相关标准、规范的规定。

【修改条文】

10.2.8  成品住宅应设置智慧家居系统。智慧家居设计应符合本标准附录3的要求，并应符合下列规定：

1  家庭宽带有线网络应满足千兆传输需求，家庭宽带 WiFi 网络宜户内全覆盖，宜具有无缝漫游功能。

2  应具有户内空气品质监测功能，宜能联动新风机或空气净化设施改善空气品质。

3  设有户内辐射空调控制系统时，应实现与智慧家居系统的集成，采用统一操作界面进行管理。

4  应具有场景控制功能，场景工作模式由用户自定义。宜支持语音、体感等交互控制方式。

5  宜具有家电控制功能。家电的运行状态及故障状态应能在智慧家居终端上显示，并能接收预警、报警等反馈信号。

【理由】

针对采用辐射空调系统的住宅，本次修订提升了智慧家居系统的设计要求，将原条文中的推荐性条款“成品房可设置智慧家居系统”，修订为要求“应设置智慧家居系统”。

10.2.9  住区可设置住户和物业移动端应用，支持线上报修、缴费、访客预约、通知推送、工单管理等智能化应用功能。

10.2.10  住区可设置综合服务平台。平台可具有标准数据接口，支持各子系统间数据交换与共享实现不同应用之间的数据互通，并可连接智慧城市的数据资源和平台，提供社区政务、公共服务、商业及生活资讯等服务。

【新增条文】

10.2.x  数字家庭应具有居民线上获得社会化服务的功能。居民可通过智能交互终端线上获取家政、医疗护理、快递收寄等社会化服务及自然灾害预警等公共信息。

10.2.x  数字家庭应具有居民线上申办政务服务的功能。居民可通过智能交互终端，联动政务服务平台线上获取公共教育、劳动就业、社会保障、民政事业、医疗健康、住房保障、广播电视、文化体育等政务服务。

【理由】

根据《数字家庭指导意见》，增加居民通过数字家庭获得社会化服务、申办政务服务的相关规定。

## 10.3  给水排水

10.3.1  住宅应设室内给水排水系统，且给水、排水管道应设计到位。

10.3.2  住宅生活用水定额及小时变化系数根据住宅类别、建筑标准、卫生器具设置标准和区域等因素确定，并应满足现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB50555中的相关规定。

10.3.3  住宅各类生活用水水质应符合国家现行有关标准的规定。

10.3.4  市政给水管网供水压力范围内的用户应采用市政给水管网直接供水；超出市政给水管网供水压力范围的用户宜采用变频恒压、叠压等供水方式。叠压供水设计方案应经当地供水部门批准认可。

10.3.5  生活给水系统竖向分区应符合下列要求：

1  各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa；

2  每套入户管给水压力不应大于0.35MPa；

3  套内用水点的供水压力不应大于0.20MPa，且不应小于用水器具要求的最低压力。

10.3.6  生活饮用水水池（箱）及供水设施应设在专用房间内，房间应无污染、不结冻、通风良好并应维修方便；不应设置于卫生间、垃圾间、污（废）水泵房、污（废）水处理机房及其他污染源毗邻的房间内；其上层不应有上述用房及浴房、盥洗间、厨房、洗衣房和其他产生污染源的房间。

10.3.7 生活水泵房不应毗邻居住空间或在其上下层，生活加压水泵机组应选用低噪声节能型产品，生活加压泵组及泵房应采取减振防噪措施。

【条文修订】

10.3.7生活水泵房、雨水回用机房、消防系统稳压设备、太阳能集中热水系统加压循环设备等不应毗邻卧室、书房、起居室等安静度要求高的房间或在其上下层。各种水泵及设施应选用低噪声产品，并采取减振防噪措施。

【理由】

《住宅项目规范》6.1.1条规定了卧室、起居室内的建筑设备结构噪声限值。《苏州市住宅品质提升设计指引》第5.1.3条：民用建筑物内设置的生活给水泵房、雨水回用机房、消防系统稳压设备、太阳能集中热水系统加压设备不应毗邻卧室、书房等安静度要求高的房间或在其上层或下层。除生活水泵外，雨水回用设备、消防稳压设备、热水系统加压循环设备也是住宅小区内常见的噪声源，也应避免毗邻居住用房。

10.3.8  生活饮用水水池（箱）宜采用成品设备，应设置进水管、出水管、溢流管、泄水管和水位信号装置，进出水管应分别设置，并应采取避免出现死水区和防止生物进入的措施。生活饮用水水池（箱）应设置消毒装置。 二次供水的水池（水箱）应设置水质在线监测装置或预留安装水质在线监测装置的条件。

10.3.9  给水立管应设置在管道井内，水管井不宜靠外廊设置，当确需设置在外廊时，管道井的井壁应按照建筑外墙保温要求进行设计，检修门应为内衬保温层的自闭式密封防火门且应设置密封条。在有冻结可能的区域设置的供水管道及设施应采取防冻保温措施。

10.3.10  每套住宅的各类生活供水系统应设计量水表。水表应装设在观察方便、不结冻、不被任何液体及杂质所淹没和不易受损坏的地方。

10.3.11  分户水表后的供水管道不应穿越其他用户的套内空间。

10.3.12  住宅每户给水进户管上应设置前置过滤器或预留安装前置过滤器的条件，对水质有较高要求时宜设置直饮水系统。

【条文修订】

10.3.12住宅每户给水进户管上应设置前置过滤器或预留安装前置过滤器的条件，户内应预留设置直饮水系统的条件。

【理由】

目前业主对于饮水健康较为关注，然而考虑到江苏省不同地区及不同年龄段的人群生活习惯存在较大差异，由于设置直饮水系统增加成本较高，强制要求所有项目设置直饮水系统难度较大，可要求预留安装直饮水系统的条件。

10.3.13  住宅应设置热水供应设施或预留安装热水供应设施接管的条件。

10.3.14  住宅生活热水的设计应符合下列要求：

1  集中热水系统水加热设备出水温度应为55 ℃～ 60 ℃；系统设灭菌消毒设施时水加热设备出水温度可相应降低5 ℃。集中生活热水系统配水点的供水水温不应低于45℃。

2  集中生活热水系统应在分户热水表前设循环回水管。

3  集中生活热水系统热水表后或户内热水器不循环的热水供水支管，长度不宜超过8.0m。

4  户内设有3个以上卫生间，且共用一套加热设备的局部热水供应系统，应设回水配件自然循环、设循环泵机械循环或热水管设自调控电伴热等保证出水温度的措施。

【条文修订】

4 户内设有2个及以上卫生间，且共用一套加热设备的局部热水供应系统，应设置自调控电伴热或管道循环系统等保证出水温度的措施。

【理由】

保证出水温度的措施包括设回水配件自然循环、设循环泵机械循环或热水管设自调控电伴热等。采用回水配件自然循环的方式在住宅中较难实现。此外，自调控电伴热技术日趋成熟，近年来成本也有较大幅度下降，采用电伴热系统，也可避免设置循环水泵带来的噪声问题。

5  热水系统应采取保证用水点处冷水、热水供水压力平衡和稳定的措施。

10.3.15  太阳能热水系统应设辅助热源及辅助加热装置，辅助热源及辅助加热装置的供热量应按无太阳能时确定。

10.3.16  住宅给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内；不得穿越变配电房、电梯机房、消防控制室、电气房间等。给水管道不宜穿越卧室，当布置有困难，需要穿越时，应采取防水流噪声、防结露措施。

10.3.17  住宅排水系统应雨、污分流。

10.3.18  住宅排水管道设置应满足以下条件：

1  厨房排水和卫生间排水应分别设置排水立管。

2  排水立管不宜布置在靠近与卧室相邻的内墙。

【条文修订】

2  卫生间排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体，并应采取隔声包覆处理措施。与卧室相邻的卫生间的排水立管应采用柔性接口机制排水铸铁、HDPE管等静音管材或PVC-U双壁中空螺旋消音排水管。

【理由】

参考《住宅项目规范》第6.1.4条修订，增加对管材的消音性能要求，以满足住宅声环境标准。

3  排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口，且在建筑物底层必须设置。

4  住宅底层排水宜单独排出，不宜与上部排水立管的出户管合并。

10.3.19  设置在下层住户上方的卫生间排水系统应采用同层排水方式，排水横支管不得穿越楼板进入下层住户空间。

10.3.20  住宅卫生间同层排水的形式应根据卫生间空间、卫生器具布置、室外环境气温等因素，经技术经济比较确定，宜采用不降板同层排水方式。当采用降板同层排水方式时，应满足下列要求：

1. 应满足室内净高及使用要求。

2. 降板区域内不宜设置用于排除积水的设施；如需设置，应单独设置排水管道且其末端应间接排放，不应接入卫生间污水管。

10.3.21  卫生器具和配件应采用节水性能良好的产品；水封装置应采用成品配件，水封深度不得小于50mm。

10.3.22  厨房、卫生间不宜设置仅用于地面排水的地漏，如设置地漏，应采用多通道地漏或在排水支管设置排水汇集器；洗衣机位置附近应设置专用地漏或专用排水接口；水封装置的水封深度不应小于50mm。

【条文修订】

10.3.22 厨房不宜设置地漏。仅用于卫生间地面排水的地漏应采用多通道地漏或排水支管共用存水弯等防干涸措施。洗衣机位置附近应设置专用地漏或专用排水接口。

【理由】

参考《住宅项目规范》第4.1.9条第1款要求修订。

10.3.23  低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管不应与上部排水管连接，应提升排出。污水提升设备应采用密闭式一体化成品设备。

10.3.24  有排水要求且地面标高低于室外地坪的室内空间应设排水措施，并应提升排出。

10.3.25  多层住宅厨房间的排水立管管径不应小于75mm，高层住宅厨房间的排水立管管径不应小于100mm，建筑物内排出管最小管径不宜小于75mm。

10.3.26  高层住宅的生活污水管道应设置专用通气立管或采用特殊单立管排水系统；专用通气立管应至少隔层设结合通气管与排水立管连接，当通气立管与排水立管采用H管件连接时，应采用防返流H管件。结合通气管或H管件应与专用通气立管管径一致。厨房废水与卫生间污水不应共用通气立管。

10.3.27  雨水应进行综合规划利用。雨水利用的方式及其规模应符合当地规划和建设部门对地块海绵城市规划控制指标的要求。

10.3.28  开敞阳台、设备平台、空调冷凝水应有组织排水，且其立管底部应间接排水。

【新增条文】

10.3.XX 住宅普通电梯基坑底部应设置排水设施。

【理由】

参考《南京市住宅品质提升指引》第4.0.10条：住宅普通电梯基坑底应设排水设施和《杭州市住宅品质提升设计导则》第6.0.6条：普通电梯基坑底部应设置排水措施修订。普通电梯基坑集水不及时排放，也易造成电梯配件损坏，从而缩短电梯使用寿命。

10.3.29  给排水管道、阀门和配件应采用不易锈蚀和密闭性、耐久性能好的材质。住宅建筑中的给水、排水立管宜暗敷。给排水管道不应设置在结构层内。

【条文修订】

10.3.29给排水管道、阀门和配件应采用不易锈蚀和密闭性、耐久性良好的产品。给水管、热水管宜采用薄壁不锈钢管或铜管，生活排水管道应采用柔性接口机制排水铸铁或HDPE管。净水器、燃气热水器等设备与给水管的连接应采用金属软管等强度、耐久性良好的管材，接口应牢固可靠。排水立管管材和配件应选用同壁厚、同系列产品。住宅建筑中的给水排水立管宜暗敷。给排水管道不应设置在结构层内。

【理由】

参考《江苏省改善型住宅设计与建造技术导则》相关条款修订。

## 10.4  燃  气

10.4.1  使用燃气的住宅，每户应设燃气计量表具，且应采用智能燃气表。燃气计量表的规格应满足用气负荷要求。

10.4.2  设置在户内的燃气表具可安装在厨房或与厨房相连的阳台、设备平台等处，燃气计量表宜高位安装；当燃气表具设置在室内相对独立的橱柜内或者集中设置在室外的表箱内时，应具有良好通风条件，并应便于查表、检修；燃气表进出阀门应安装在便于手动操作且易于观察的位置。

10.4.3  燃气燃烧器具的设置应符合下列规定：

1 燃气灶应设在厨房内；

2 燃气热水器（炉）应设置在厨房、阳台、设备间、设备平台等处；并应预留安装位置和给排气的孔洞；

3 燃气热水器（炉）应设置排至室外的专用烟气排放管，不得将烟气排入厨房排油烟管道；

4 燃气燃烧器具严禁设置在卧室、起居室和卫生间内。

10.4.4 燃气管道不得敷设在卧室、起居室、卫生间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和前室等处。

10.4.5  住宅厨房内应设置家用可燃气体探测器 。所选用产品应符合现行国家标准《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》GB15322.2的相关规定。

10.4.6  住宅燃气管道、燃气计量表和其它用气设备的设置，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关规定。燃气燃烧器具的选用和安装应符合现行国家标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914和行业标准《燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定。

## 10.5  供暖、空调与通风

10.5.1  根据当地资源情况，住宅供暖、空调方式及其设备的选择应经技术经济比较分析确定，宜优先采用可再生能源。

10.5.2  累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区，宜设置供暖设施，并宜采用集中供暖。

10.5.3  设置供暖系统的普通住宅室内供暖计算温度不应低于表10.5.3的规定。

表10.5.3  供暖设计温度

| 空间类别 | 供暖设计温度 |
| --- | --- |
| 卧室、起居室（厅）和卫生间 | 18°C |
| 厨房 | 15°C |
| 设供暖的楼梯间和走廊 | 14°C |

10.5.4  住宅供暖、户式中央空调施工图设计阶段应对每个房间进行冷、热负荷计算。

10.5.5  住宅集中供暖施工图设计阶段应对供暖系统进行水力平衡计算。当并联管路的阻力差额大于15%时，应采取水力平衡措施。

10.5.6  住宅供暖系统应以热水为热媒，管材与水处理方式的选择应能保证良好的水质，系统应有防冻结与防热变形措施。

10.5.7  当住宅地下室或住宅与其他功能合建的建筑（含商业网点）设有供暖系统时，其住宅供暖水系统应与其他供暖水系统分开设置。

10.5.8  住宅供暖系统干管应采用双管式系统，并应采取水力平衡措施。供暖系统应按户划分系统。

10.5.9  住宅采用供暖、空调时，应采取分室温度控制；当住宅采用集中供暖、空调时，应设置分户冷（热）量计量措施，计量装置应设置在便于操作的公共部位。

10.5.10空调送、回风口应充分考虑气流组织，宜避免空调风对床头直吹。

10.5.11  住宅采用热水供暖系统，高度超过50m时宜竖向分区设置。

10.5.12  采用户式燃气热水炉供暖时，户式燃气热水炉应采用全封闭式燃烧、平衡式强制排烟型。户式燃气热水炉的排烟口应保持空气通畅，且远离人群和新风口。

10.5.13 户式空气源热泵供暖系统应设置独立供电回路，其化霜水应集中排放。

10.5.14  住宅采用辐射式空调系统时，应采取防结露措施，宜分室温控。

10.5.15  未设置集中供暖、集中空调的住宅，主要房间应设置空调设施或预留安装空调设施的位置和条件。

10.5.16 住宅的厨房、卫生间应有通风措施，或预留机械通风设置条件。厨房卫生间应分别设置，竖井出屋面在其顶部应安装无动力风帽。

【条文修订】

10.5.16  住宅的厨房、卫生间应有通风措施，或预留机械通风设置条件，无外窗的暗卫生间应设置机械通风设施；厨房、卫生间竖井应分别设置，竖井出屋面在其顶部应安装无动力风帽；厨房烟道宜采用内衬不锈钢烟道，烟道顶部宜设置集中动力排油烟装置。

【理由】

《住宅项目规范》第7.2.6条要求无外窗的暗卫生间应设置防止回流的机械通风设施。7.2.7条厨房烟道应防止烟道和竖井泄漏的措施；

《江苏省改善型住宅设计与建造导则》7.0.9条以及《住宅排气道（一）》23J916-1第P89均有要求在厨房烟气道顶部可设置集中油烟净化设备要求。

10.5.17 住宅新风系统应设置过滤装置，通风量不宜小于0.5次/h。

【条文修订】

10.5.17  成品住房应设置带过滤装置的新风系统，通风量不宜小于0.5次/时；采用辐射式空调系统时，新风系统换气次数不应小于0.8次/时。

【理由】

根据《江苏省改善型住宅设计与建造导则》第7.0.6~7.0.8条要求，对辐射式空调系统的新风量换气此事调整，并对新风机组的防冻措施等提出要求。

10.5.18  住宅地下室不满足自然通风条件的房间应设置机械通风设施。

10.5.19  设置集中供暖或集中空调系统时，冷热源形式、设备效率、管道保温等应参照《公共建筑节能设计标准》GB 50189的相关要求。

10.5.20  住宅新风系统户内新风管应采用不燃或难燃材质。

10.5.21 新风系统出室外新风口、排风口的布置应符合下列规定：

1  室外新风口应设在室外空气较洁净区域，进风口和排风口宜不同方向设置；

2  新风取风口于户式燃气热水炉排气口距离不应小于5m。

3  室外新风口、排风口应有防雨、防蚊虫、防倒灌措施。

【条文修订】

10.5.21  新风系统出室外新风口、排风口的布置应符合下列规定：

1  室外新风口应设在室外空气较洁净区域，进风口和排风口宜不同方向设置；

2  新风取风口与户式燃气热水炉排气口距离不应小于3.0m；

3  集中式新风取风口与污染物排放口水平间距不应小于10m；当设置于地面时，新风取风口底距地不应小于2.0m，当设置于屋顶时，新风取风口底距地不应小于0.3m，且新风口与排风口不宜同方向布置；

4  室外新风口、排风口应有防雨、防蚊虫、防倒灌的措施；集中式新风、排风口应设置防鼠装置。

【理由】

根据《江苏省改善型住宅设计与建造导则》7.0.8.10条对集中式新风系统取风口位置提出更高要求。

## 10.6  管线综合

10.6.1  住宅小区场地内的工程管线设置应符合下列规定：

1  场地管线宜全部地下敷设；

2  场地管线应和城市市政管网相衔接，一次建设不能到位时，应预留埋设位置；

3  管线设计应综合考虑地上、地下建筑的设置条件，并满足地面交通工具承载力和园林绿化的种植要求。

4 各种地下管线宜优先设置在地下室内，避免设置在覆土层内。

5 工程管线不宜穿越市政道路，确需穿越时，应敷设在管沟、管廊等设施内，其位置、标高应与市政管线相协调并经主管部门批准。

10.6.2  住宅室内的供水、排水、供暖、燃气、供配电、弱电等所需管线应综合考虑，一次敷设，应隐蔽且便于维修。公共管道井应综合考虑设置的位置与面积。

【增加条文】

10.6.X 高层住宅敞开式连廊两侧室内公共区域应分别设置水管井，给水、热水管不得穿越敞开式连廊敷设。

【理由】

给水、热水管穿过敞开式连廊，冬季易产生管道冻裂风险，影响用户正常用水且引发淹水等安全问题。敞开式连廊设置冷热水管道也会影响美观。

《南京市住宅品质提升指引》第4.0.1 条：高层住宅敞开式连廊两侧室内公共区域应分设水管井，住户给水、热水管高层住宅敞开式连廊两侧室内公共区域应分设水管井，住户给水、热水管不得穿越敞开式连廊敷设。《苏州市住宅品质提升设计指引》第5.1.1条规定，高层住宅采用设内天井的连廊户型时，应在连廊两侧分设水表井。

10.6.3  公共功能的管道，包括供暖回水总立管、给水总立管、雨水立管、消防立管和强、弱电管线及配套设施等，除排水立管外，不应布置在住宅套内（含阳台内）。用于排放阳台雨水的排水立管可设置在开敞式阳台。公共功能管道的阀门和需经常操作的部件应设在公共部位。

10.6.4  住宅建筑内设置给排水、采暖、空调循环水管道的公共管井内宜设置排水设施。

10.6.5  住宅建筑的给排水管道不得穿越人防围护结构。供住宅建筑使用的设备用房不得设在人防防护单元内，且设备用房的出入口应能直通室外或直接进入直通室外的楼梯。

# 11  维护与管理

11.0.1住宅设计应明确建筑结构、主要建筑材料、管线和设备的设计工作年限或合理使用年限。

【移动条文】该条文移动至第3章基本规定。

11.0.2住宅设计和建造应推进智慧住区建设，全面提高住区管理和服务水平，倡导绿色生活方式。有条件时，宜搭建智慧社区运营平台。

【条文修订】

11.0.2住宅设计和建造应推进智慧住区建设，全面提高住区管理和服务水平，倡导绿色生活方式。有条件时，宜搭建智慧社区运营平台。

【理由】

与10.2节内容重复。

11.0.3住区设计应营造不同场景增进社区居民交流、自治互助，建立居民参与的管理机制，促进和谐邻里关系。

11.0.4在交付房屋时，设计单位应协助建设单位向业主和物业管理单位提供住区使用手册，并应符合下列规定：

1 提供《住宅使用说明书》：

2 提供《住宅质量保证书》；

3 提供绘有套内所有隐蔽管线位置和走向的示意图；

4提供主要公用设备设施的使用说明书和注意事项；

5当设有供暖、空调、生活热水、智能智慧等科技系统时，提供科技系统使用说明书。

11.0.5房屋交付时，建设单位和物业管理单位应配备与本小区相配套的维修备件、应急部品和应急物资。

【新增条文】

11.0.X  住区内的公共建筑和共用设施，不得擅自改变功能和用途。公共用途的给水排水、供暖、燃气、供电、通信等设施不应擅自拆改。

11.0.6  住区应在管理中体现绿色运营理念，制定节能、节水、节材、绿化管理制度。

【条文修订】

11.0.6  住区应在管理中体现以人为本的理念，提供人性化物业服务，制定各项管理服务制度。宜根据业主和小区需求，为住户提供家政、养老、托育等多样化、个性化、定制化服务。

11.0.7住区应对住宅和相关场地进行日常保养、维修和管理；对各种共用设备、设施和建筑立面、外墙保温等部位，应进行日常检查、维护和按计划检修，并及时更新，保证正常运行。

11.0.8住区应按当地垃圾分类管理要求建立生活垃圾分类投放日常管理制度，在住宅小区内公示生活垃圾的投放地点、投放方式等信息。对生活垃圾分类收集设施、收集容器进行消杀和保洁，保持周围环境整洁。

11.0.9住区应建立应急管理机制，应对突发公共卫生或灾害事件，促进常态化安全管理和非常态化应急管理、社会公共管理与社区自我管理之间的紧密衔接。

11.0.10住区应当采取必要的安全保障措施防止从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害。

【新增条文】

11.0.X 鼓励高层居住建筑每户配置灭火器、灭火毯、自救呼吸器和家庭用火灾探测报警器。

# 12  技术经济指标计算

12.0.1  住宅设计应计算下列经济指标：

——各功能空间使用面积（m2）

——套内使用面积（m2/套）

——套型阳台面积（m2/套）

——套型总建筑面积（m2/套）

——住宅楼总建筑面积（m2）

12.0.2  住宅设计技术经济指标计算，应符合下列规定：

1  各功能空间使用面积等于各功能空间墙体内表面所围合的水平投影面积；

2  套内使用面积等于套内各功能空间使用面积之和；

3  套型阳台面积等于套内各阳台面积之和。在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；

【条文修订】

3  套型阳台面积等于套内各阳台面积之和。阳台面积计算方法按当地政府有关部门规定和要求执行；

4  套型总建筑面积等于套内使用面积、相应的建筑面积和套型阳台面积之和；

5  住宅楼总建筑面积等于全楼各套型总建筑面积之和。

12.0.3  套内使用面积计算，应符合下列规定：

1  套内使用面积包括卧室、起居室（厅）、厨房、卫生间、餐厅、书房、工人房、儿童房、过厅、过道、前室、贮藏室、壁柜等使用面积的总和；

2  跃层住宅中的套内楼梯按自然层数的使用面积总和计入套内使用面积；

3  烟囱、通风道、管井等均不计入套内使用面积；

4  室内使用面积按结构墙体表面尺寸计算，若有复合保温层，按复合保温层表面尺寸计算；

5  利用坡屋顶内空间时，顶板下表面与楼面的净高低于1.20m的空间不计算使用面积；净高在1.20～2.10m的空间，按1/2计算使用面积；净高超过2.10m的空间全部计入套内使用面积；坡屋顶无结构顶层楼板，不能利用坡屋顶空间时不计算其使用面积；

6  坡屋顶内的使用面积应列入套内使用面积中。

12.0.4  套型总建筑面积计算，应符合下列规定：

1  全楼各层外墙结构外表面及柱外沿所围合的水平投影面积之和计算出住宅楼建筑面积，当设外墙外保温层时，应按其保温材料的水平截面积计入自然层建筑面积；

2  以全楼总套内使用面积除以住宅楼建筑面积得出计算比值；

3  套型总建筑面积等于套内使用面积除以计算比值所得面积，加上套型阳台面积。

12.0.5  入户花园、空中花园、设备平台等面积计算方法均按当地政府有关部门规定和要求执行。

# 附录1  成品住房装修基本配置内容（套内）

| 位置及项目 |  | 基本配置内容 |  | 保障性住房 | 商品住房 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厨卫 | 防滑地砖/石材 |  | ● | √ | 按设计要求 |
|  | 阳台、露台 | 水泥地面 |  | √ | — | 压光、拉毛 |
|  |  | 防滑地砖/石材 |  | ● | √ | 按设计要求 |
|  | 起居室 | 地砖/石材 |  | — | ● | 按设计要求选择 |
|  |  | 地板 |  | — |  | 按设计要求选择 |
|  | 卧室、 书房 | 地砖/石材 |  | — | √ | 按设计要求选择 |
|  |  | 地板 |  | — | √ |  |
|  | 家政间 | 水泥地面 |  | √ | — | 压光、拉毛 |
|  |  | 防滑地砖/石材 |  | ● | √ | 按设计要求选择 |
| 顶棚 | 厨、卫 | 普通涂料 |  | √ | — | 压光 |
|  |  | 吊顶 |  | — | √ | 按设计要求选择 |
|  | 阳台、露台 | 普通涂料 |  | √ | — | 压光 |
|  |  | 吊顶 |  | — | √ | 按设计要求选择 |
|  | 其他 | 涂料 |  | √ | √ |  |
|  |  | 无主灯设计 |  | — | ● |  |
|  |  | 局部吊顶 |  | — | ● | 按设计要求选择 |
|  |  | 窗帘盒（杆） |  | √ | — | 简装窗帘杆 |
|  |  |  |  | — | √ | 按设计要求 |
| 墙面 | 厨卫 | 瓷砖 |  | √ | √ | 铺贴到顶，材质按设计 |
|  | 其他 | 涂料 |  | √ | √ |  |
| 套内 | 门 | 带门套 |  | — | √ |  |
|  |  | 木质门扇 |  | √ | √ |  |
| 厨房 | 操作台 | 人造石材 |  | ● | √ | 按设计要求选择 |
|  | 橱柜 | 整体式 |  | ● | √ | 工厂化生产 |
|  | 洗涤盆 | 陶瓷 |  | √ | — | 水嘴为节水型 |
|  |  | 不锈钢 |  | — | √ |  |
| 卫生间 | 洗浴 设备 | 洗面盆 |  | √ | √ |  |
|  |  | 便器 |  | √ | √ | 节水型 |
|  |  | 淋浴龙头 |  | √ | — | 节水型 |
|  |  | 淋浴房 |  | ● | ● | 按设计要求选择 |
|  |  | 浴缸 |  | — |  |  |
| 套内 | 电气照明 | 开关插座面板 |  | √ | √ | 节能型 |
|  |  | 照明灯具 |  | √ | √ |  |
| 智能化 | 起居室、 主卧 | 安装位置及接口 |  | √ | √ | 电话、网络、电视机 |
|  | 玄关 | 门禁对讲 |  | √ | √ | 按设计要求 |
|  |  | 智能门锁 |  | ● | √ |  |
|  | 厨卫 | 智能马桶 |  | ● | √ | 按设计要求 |
|  |  | 水电联动 |  | — | ● |  |
|  | 其他 | 智能开关插座面板 |  | — | ● | 按设计要求 |
|  |  | 人体存在传感器 |  | — | ● | 按设计要求 |
| 设备 | 空调 | 安装位置 |  | √ | √ | 孔洞统一预留 |
|  | 热水器 | 电 | 安装位及接口 | ● | ● | 设计任选一种 |
|  |  | 燃气 |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能 |  |  |  |  |
|  | 电冰箱 | 安装位置及接口 |  | √ | √ | 按设计要求 |
|  | 洗衣机 | 安装位置 及接口 |  | √ | √ | 按设计要求 |
|  | 浴霸 | 安装位置 |  | √ | √ | 按设计要求 |
| a | 洗碗机 | 安装位置及接口按设计要求 |  | ● | √ | 按设计要求 |
|  | 其他安装位及接口 | 扫地机器人 |  | — | ● | 按设计要求 |
|  |  | Mini 吧台 |  | — | ● |  |
|  |  | 电动窗帘 |  | — | ● |  |
|  |  | 电动晾衣架 |  | — | ● |  |
|  |  | 电动功能床/沙发 |  | — | ● |  |

注：“√”为最低配置，“●”为可以选择，“—”为不选用。

# 附录2  成品住房装修基本配置内容（公区）

| 位置及项目 |  | 基本配置内容 | 保障性住房 | 商品住房 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼地面 | 首层门厅 大堂 | 防滑地砖/石材 | ● | √ | 按设计要求 |
|  | 地下层门厅 | 防滑地砖/石材 | ● | √ | 按设计要求 |
|  | 标准层电梯厅 | 防滑地砖 | ● | √ | 按设计要求 |
|  | 走道/外廊 | 水泥地面 | √ | — | 压光 |
|  |  | 防滑地砖/石材 | √ | — | 按设计要求 |
|  | 楼梯间 | 水泥地面 | √ | — | 压光 |
|  |  | 防滑地砖 | — | ● | 按设计要求 |
|  | 地库 | 细石混凝土地坪 | √ | — | 压光 |
|  |  | 金刚砂地坪/混凝土密封固化剂地坪/水磨石地面 | — | √ | 按设计要求 |
|  |  | 环氧地坪 | — | √ | 按设计要求 |
| 顶棚 | 首层门厅、 大堂 | 原顶刷无机涂料 | √ | — |  |
|  |  | 局部石膏板吊顶/无机涂料 | — | ● | 按设计要求 |
|  | 地下层门厅 | 原顶刷防水无机涂料 | √ | — |  |
|  |  | 局部防水石膏板吊顶/金属吊顶 | — | ● | 按设计要求 |
|  | 标准层电梯厅及 | 原顶刷无机涂料 | √ | — |  |
|  |  | 局部石膏板吊顶 | — | ● | 按设计要求 |
|  | 外廊/走道 | 原顶刷防水无机涂料 | √ | √ |  |
|  | 楼梯间 | 原顶刷防水无机涂料 | √ | √ |  |
|  | 地库 | 管线综合设计 | √ | √ | 按设计要求 |
|  |  | 桥架喷灰 | √ | √ |  |
|  |  | 局部吊顶 | ● | √ |  |
| 墙面 | 首层门厅 大堂 | 涂料 | √ | — |  |
|  |  | 墙砖/石材 | — | ● | 按设计要求 |
|  | 地下层门厅 | 涂料 | √ | — |  |
|  |  | 墙砖/石材 | — | ● | 按设计要求 |
|  | 标准层电梯厅 | 涂料 | √ | — |  |
|  |  | 墙砖/石材 | — | ● | 按设计要求 |
|  | 电梯门套 | 不锈钢/墙砖/石材 | — | ● | 按设计要求 |
|  | 外廊/走道 | 同建筑外立面材质 | √ | √ |  |
|  | 楼梯间 | 无机涂料 | √ | √ |  |
|  | 地库 | 涂料 | √ | — | 按设计要求 |
|  |  | 墙砖/石材（局部） | — | ● |  |

注：“√”为最低配置，“●”为可以选择，“—”为不选用。

# 附录3  成品住房智慧家居配置内容

| 序号 | 系统名称 | 智慧家居设施 | 配置标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭网络 | 家庭宽带有线网络 | ● |
|  |  | 家居物联网 | ◎ |
|  |  | 家庭宽带WiFi网络 | ◎ |
| 2 | 家居安全 | 燃气报警装置 | ● |
|  |  | 紧急求助报警装置 | ● |
|  |  | 入侵报警装置 | ● |
|  |  | 智能门锁 | ● |
|  |  | 访客管理系统 | ● |
|  |  | 视频安防监控系统 | ◎ |
|  |  | 火灾报警探测装置 | ○ |
|  |  | 漏水报警装置 | ○ |
| 3 | 家居环境 | 空气品质监测装置 | ● |
|  |  | 温度、湿度监测装置 | ● |
|  |  | 温度控制系统 | ◎ |
|  |  | 光环境监测装置 | ◎ |
|  |  | 湿度控制系统 | ○ |
|  |  | 光环境控制系统 | ○ |
|  |  | 水质环境监测装置 | ○ |
| 4 | 家居健康 | 健康数据采集装置 | ○ |
|  |  | 健康数据分析与管理系统 | ○ |
| 5 | 家居娱乐 | 家电控制装置 | ◎ |
|  |  | 家庭背景音乐系统 | ◎ |
|  |  | 家庭影院控制系统 | ○ |
| 6 | 家居监控 | 本地控制和远程监控系统 | ● |
|  |  | 场景面板 | ● |
|  |  | 家庭能源监测系统 | ○ |

注：“●”应配置、“◎”宜配置、“○”可配置。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。